iA 120 / iA 240 / iA 360

Усилитель мощности

Руководство пользователя

Меры предосторожности

|  | ВАЖНО! Провода в сетевом шнуре имеют следующую цветовую маркировку: Желто-зеленый: Земля (E) Синий: Нейтральный (N) Коричневый: Фаза (L) Так как эти цвета могут не соответствовать цветным меткам на вашей вилке, поступайте следующим образом: Провод с изоляцией желто-зеленого цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой E или имеющему желто-зеленый цвет. Провод с изоляцией синего цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой N или имеющему синий или черный цвет. Провод с изоляцией коричневого цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой L или имеющему коричневый или красный цвет. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УСТРОЙСТВО ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНО |
| --- | --- |

Рекомендации по эксплуатации

Всегда

Используйте прибор в местах достаточной вентиляцией

Устанавливайте прибор на горизонтальную плоскую поверхность или в рэковый шкаф

Никогда

Не используйте в местах подверженных воздействию высоких температур или влажности, в том числе вблизи радиаторов или других устройств, излучающих тепло.

Не размещайте на подоконнике или в местах, где он будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

Не используйте в чрезмерно пыльной или влажной среде.

Не располагайте непосредственно сверху усилителя или другого устройства которое выделяет большое количество тепла.

Не устанавливайте прибор на неустойчивую поверхность или поверхность недостаточной площади.

Функциональные особенности

- Данные усилители могут использоваться в системах музыкальной трансляции и аварийного оповещения.

- Коммутационные разьемы XLR

- Различная звуковая мощность усилителей

- Функция защиты  в случае перегрузки по напряжению и входному сигналу,

- Защита от короткого замыкания и перегрева

- Возможность работы от 120В ÷ 220В и 24В

- Возможность установки в стойку 19”

Спецификация

Мощность усилителя (iA 120 / iA240 / iA 360)………………………	120Вт / 240Вт / 360Вт

Входной/ выходной уровень LINE / LINK				1 В (10 кΩ), симметричный

Уровень регулируемого входного сигнала			-12дБ ÷ 0 дБ

Частотный диапазон 					             70 Гц - 18 кГц

Коэффициент нелинейных искажений 	 			< 1%

Отношение сигнал/шум						90 дБ

Электропитание							 AC 220 В / DC 24 В

Вес									11,7 кг / 13.9 кг / 15,2 кг

Габаритные размеры (мм) 					482х88х340

Передняя панель

- Вентиляционные отверстия - Индикакторы защиты и уровня сигнала - Выключатель и индикатор питания

Задняя панель

- Разьем подключения 24В

- Разьем подключения 220В и предохранитель

- Модуль (Phoenix) подключения линий громкоговорителей (4Ω, 70В, 100В, СОМ)

- Регулятор уровня входного сигнала

- Выключатель обрезного фильтра (400 Гц)

- Разьемы LINE и LINK (XLR)

- Отключение контакта «заземление» разьема от «┴» усилителя

- Вентиляционные отверстия

Подключение оборудования

Электропитание.

Трансформатор  разработан для использования AC 115V/230V  60/50 Гц.

Питание 24В

Используя внешние батареи, обязательно соблюдайте полярность подключения.

Подключение разьемов LINE / LINK.

Схема подключения разьемов XLR

При использовании несимметричного подключения контакты 1 и 3 нужно соединить.

Подключение линий громкоговорителей.

Для подключения линий громкоговорителей рекомендуется  использовать соединительный кабель, исключающий потери при передачи звукового сигнала на требуемое  расстояние.

Для подключения к усилителю используются разьемы «Phoenix».

Варианты подключения громкоговорителей

100 В

Внимание

Одновременное подлючение громкоговорителей на 70В/100В и 4Ω недопускается

Блок-схема усилителя