ММА 120 (5 зон) MMA 240 (5 зон)

Микшер-усилитель

Руководство пользователя

Инструкции по технике безопасности

Перед началом работы с прибором прочтите все инструкции по технике безопасности.

При установке устройства соблюдайте следующие условия:

- Размещайте устройство отдельно от источников тепла, таких, как радиаторы или другие устройства, излучающие тепло

- Не допускайте падения на прибор каких-либо предметов и следите за тем, чтобы внутрь корпуса не проливалась жидкость

При подключении устройства учитывайте следующее

- Начинайте подключение только после того, как почтете до конца все инструкции

- Тщательно выполняйте все соединения, так как неправильное подключение может привести к помехам, повреждению устройства, а также к поражению пользователя электрическим током

* Ремонт устройства должен выполняться только квалифицированным персоналом сервисного центра.

НИКОГДА не располагайте микрофонный кабель рядом с силовыми, телефонными кабелями, линиями данных.

НИКОГДА не прокладывайте кабель линий 100 В рядом с линиями данных, телефонным или любым другим низковольтным кабелем.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ при соединении микрофонного кабеля, убедитесь в правильном подключении экранного проводника.

ВСЕГДА используйте кабель с двойной изоляцией для линий громкоговорителей.

УБЕДИТЕСЬ,  что все громкоговорители  работают в синфазном режиме.

УБЕДИТЕСЬ в отсутствии коротких замыканий в линиях громкоговорителей перед подключением их к усилителю.

Функциональные особенности

- Предназначены для  использования в системах музыкальной трансляции.

- Коммутационные разьемы различных видов (XLR, TRS, RCA, Phoenix)

- Различная звуковая мощность усилителей

- Возможность регулировки чувствительности и уровня каждого входного канала

- Фантомное питание (MIC1, MIC2)

- Различные уровни приоритетов (MIC1, MIC2)

- 7 полосный эквалайзер

- Функция защиты  в случае перегрузки по напряжению и уровня входного сигнала,

- Защита от короткого замыкания и перегрева

- Возможность установки в стойку 19”

Передняя панель

- слот для установки модуля FM/AM/CD

- 7 полосный эквалайзер

- светодиодая индикация (питание / уровень сигнала / перегрузка)

- регуляторы уровня входного сигнала 1 ÷ 6 каналов

- общий регулятор громкости MASTER

- кнопка включения сигнала CHIME

- кнопка ALL (одновременного включения всех зон)

- кнопки включения зон 1 ÷ 6

- кнопка включения/выключения питания

Задняя панель

- предохранитель переменного тока

- разьемы подключения дополнительных усилителей (TRS ¼”)

- регулятор, переключатель источника и выход для функции «MUSIC ON HOLD»

- регулятор уровня сигнала «CHIME»

- регуляторы чувствительности входного сигнала  1÷ 6 канала

- выключатели фантомного питания и приоритета 1 и 2 канала

- разьемы подключения источников сигнала 1÷ 6 канала (XLR/TRS ¼ “, XLR, RCA, TRS ¼”)

- разьем подключения и регулятор уровня сигнала  микрофонной консоли с фунцией «CHIME»

- разьем подключения телефонной станции

- разьемы подключения линий громкогворителей или акустических систем

- сетевой шнур

Подключение

Установка

- Перед установкой убелитесь, что усилитель отключен от электросети.

- Усилитель расчитан на работу как в настольном варианте, так и может быть установлен в 19” стойку.

- Установка осуществляется при помощи дополнительного крепежа, который входит с комплектацию оборудования.

- В процесс эксплуатации  выделяется тепло, поэтому при установке в стойку  требуется чтобы достаточное место для вентиляции прибора. Не закрывайте вентиляционные отверстия , так как возможен перегрев и выход из стоя усилител.

- При установке в стойку также возможно снять ножки на нижней стороне прибора.

Подключение источников

Разьем Phoenix

при данном подключение уровень уменьшается на 6 dB

Разьем 1/4” TRS (Jack 6,3 мм)

Разьем XLR

При несииметричном подключении контакты 1 и 3 соединить

Разьем RCA

Линия 100В / 70В / 25В

Все громкоговорители подключаются параллельно,  по зонам и  их общая суммарная мощность не должна  превышать выходной мощности усилителя.

Зона 5

Зона 4

Зона 3

Зона 2

Зона 1

Выбор напряжения для линий громкоговорителей осуществляется с помощью перемычек, установленных на монтажной плате усилителя.

Низкий импеданс (4 Ω)

Выход позволяет использовать с усилителем стандартные колонки с низким импедансом. Минимальное подключаемое сопротивление должно быть 4Ом.

При подключении громкоговорителей и АК соблюдейте полярность

Предупреждение.

При эксплуатации данного прибора не допускается одновременное подключение линий громкоговорителей и низкоомных акустических систем.

Типовая схема подключения

Подключение дополнительного оборудования.

К микшеру-усилителю возможно подключить дополнительное оборудование, например эквалайзер или звуковой процессор. Подключение производится с помощью разьемов TRS ¼” (Jack 6,3 мм).

Подключение дополнительного усилителя

При использовании большого количества громкоговорителей, суммарная мощность которых превышает мощность усилителя , можно  использовать дополнительный усилитель (усилители).

Сигналы привлечения внимания «CHIME»

В микшерах-усилителях серии ММА имеется возможность выбора сигнала «CHIME». Для изменения требуется установить соответствующие перемычки на монтажной плате усилителя.

Приоритет

Даннная функция установлена на  MIC1 и MIC2.

Регулятором можно установить уровень сигнала приоритета

Включение осуществяется переключателем «ON / OFF»

Фантомное питание

На усилителях серии ММА возможно использование конденсаторных

микрофонов на входах MIC1 и MIC2. Включение осуществляется

переключателем «ON / OFF»

Функция «Music on Hold»

Используется для подачи сигнала в АТС.

С помощью переключателя «INT / EXT» выбираем тип источника:

«INT» - внутренний,  установленный в усилитель модуль CD плеер, AM/FM тюнер

«EXT» - внешний источник, подключенный к 6 входному каналу .

Функция «Telefon paging»

Данная функция обеспечивает наивысший приоритет сигнала, подключенного к данному разьему.  На данный разьем можно подключить как и выход с PBX  АТС, так и другого источника сигнала.

Уровни приоритетов.

В данной серии усилителей реализована функция разных уровней приоритетов.

Схема уровней  приоритетов:

Telephone paging  > Chime > Remote MIC > CH1~CH2 > CH3~CH6

Спецификация

| МОДЕЛЬ | МMА 120 | МMА 240 |
| --- | --- | --- |
| Выходная мощность | 120 Вт | 240 Вт |
| Питание | AC 230В, 50 Гц (±10%) |  |
| Выход | громкоговорители: 8Ω, 25В, 70В, 100В |  |
| Вход | канал 1-2: MIC : (XLR/TRS ¼”, симметричный) -50 дБ ± 3 дБ |  |
|  | канал 3-4: MIC : (XLR, симметричный) -50 дБ ± 3 дБ |  |
|  | канал 5: MIC : (TRS ¼”, симметричный) -50 дБ ± 3 дБ |  |
|  | Line : (RCA несимметричный) -22 дБ ± 3 дБ |  |
|  | канал 6: MIC : (TRS ¼”, симметричный) -50 дБ ± 3 дБ |  |
|  | Line : (RCA несимметричный) -22 дБ ± 3 дБ |  |
|  | Remote Mic: MIC : (Phoenix, симметричный) -50 дБ ± 3 дБ |  |
|  | Tele-Paging: Line : (Phoenix, симметричный) -22 дБ ± 3 дБ |  |
|  | Link In/Out : Line : (TRS ¼”, несимметричный) -17 дБ ± 3 дБ |  |
|  | Amp In/Out : Line : (TRS ¼”, несимметричный) 0 дБ ± 3 дБ |  |
| Частотный диапазон | 80 Гц÷15 кГц |  |
| Отношение сигнал/шум | 90 дБ |  |
| Эквализация 7 полос | 125 Гц, 250 Гц, 500 Гц,1 кГц, 2 кГц,4 кГц, 8 кГц |  |
| Фантомное питание | MIC 1÷2 (DC 15 B) |  |
| Индикация | питание, уровень сигнала, защита |  |
| Габаритные размеры (В х Ш х Г) | 420 х 88 х 320 |  |
| Вес | 9,7 кг | 10,7 кг |
| Вариант установки | настольный / установка в 19” |  |