КОНТРОЛЛЕР

«BS-P1»

ПАСПОРТ

ПАДФ. 425723.010 ПС

Екатеринбург

2012

- Основные сведения

Контроллер BS-P1 позволяет организовать пропускной режим по отпечаткам пальцев и RFID картам. Управляет исполнительным устройством (замок). Работает в автономном режиме. Предназначен для  работы совместно со считывателями биометрическими Biosmart-mini, считывателями карт/брелоков BS-P1.

- Основные технические характеристики

| - Напряжение питания, В | 9…14 |
| --- | --- |
| - Потребляемый ток, мА | 200 |
| - Максимальное количество отпечатков | 100 |
| - Максимальное количество кодов карт | 100 |
| - Интерфейс связи со считывателем | RS-485 |
| - Интерфейс связи с компьютером | USB |
| - Количество реле | 1 |
| - Количество дискретных входов | 2 |
| - Коммутируемый ток при постоянном напряжении 12В, А | 10 |
| - габаритные размеры, мм. | 85x87x33 |
| - масса нетто, г. | 127 |
| - масса брутто, г. | 180 |

- Комплектность

| - Контроллер BS-P1, шт. | 1 |
| --- | --- |
| - Паспорт, шт. | 1 |
| - Набор крепежа (4 дюбеля 6х35, 4 самореза 3,5х38), шт. | 1 |

- Заметки по эксплуатации и хранению

Расположение контактов на плате контроллера BS-P1 показано на рисунке 1. Обозначение контактов приведено в таблице 1.

Для мониторинга работы контроллера предусмотрена светодиодная и звуковая индикация. Прерывистое мигание светодиодов TX и RX показывает обмен данными со считывателями. Красный светодиод ERR индицирует ошибку связи со считывателями.

Мигание зеленого светодиода RUN информирует о работоспособности прибора, постоянное его свечение и мигание светодиода VL10 указывает на нахождение контроллера в режиме записи отпечатка. Постоянное свечение красного светодиода VL9 указывает на нахождение контроллера в режиме стирания всех записанных в него отпечатков. Светодиоды IN1, IN2 осуществляют индикацию входных сигналов. Свечение светодиода REL указывает на активное состояние выходного реле.

Перемычка К4  коммутирует напряжение 12 В на выход C контактной группы реле. При удалении перемычки контакты реле используются в качестве сухого контакта.

Перемычка ERASE служит для стирания всех шаблонов отпечатков, записанных в память контроллера.

Кнопка ENROLL служит для перевода контроллера и считывателя в режим записи отпечатка или кода карты.

+12В 0В

ENROLL

VL10

КОНТРОЛЛЕР BS-P1

miniUSB

NO    C     NC   0В          IN1  +12  IN2  +12      RD+ RD- VCC GND

ERR                    Х2

RUNN                   Х2

ERASE

1    2    3   4

K4

REL

IN1                    Х2

IN2                   Х2

TX                    Х2

RX                    Х2

Рисунок 1 – Внешний вид контроллера BS-P1

Таблица1 -  Контакты контроллера

| Обозначение контакта | Описание контакта |
| --- | --- |
| +12В | Плюс источника питания 12 В |
| 0В | Минус источника питания 12 В |
| N0 | Нормально разомкнутый контакт реле |
| С | Общий контакт реле |
| NC | Нормально замкнутый контакт реле |
| 0В | Минус источника питания 12 В |
| IN1 | Дискретный вход №1 |
| +12 | +12 B (питание дискретного входа) |
| IN2 | Дискретный вход №2 |
| RD+ | + интерфейса RS485 связи со считывателем |
| RD- | - интерфейса RS485 связи со считывателем |
| VCC | Выход +12В |
| GND | Общий |

- Утилизация

Контроллер «BS-P1» не содержит опасных для здоровья потребителей и окружающей среды материалов. При утилизации по окончании срока службы специальных мер по экологической безопасности не требуется.

- Гарантийные обязательства

Изготовитель предоставляет гарантию на контроллер BS-P1 в течение 24 месяцев со

дня продажи. В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка

неисправного изделия в сервисную службу.

Гарантия Изготовителя не распространяется на контроллеры BS-P1, вышедшие из строя по вине Заказчика, вследствие нарушения правил эксплуатации и электробезопасности.

C правилами гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте www.bio-smart.ru.

- Свидетельство о приемке

Контроллер BS-P1  заводской № _________________ соответствует  требованиям   ПАДФ.425723.002 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска ___________

Ответственный

за производство   _______________	  _____________________                 ________

(личная подпись)	           (расшифровка подписи)	          (дата)

- Свидетельство об упаковке

Контроллер BS-P1 заводской № ________________ упакован ООО “Прософт – Биометрикс” согласно требованиям ПАДФ.425723.002 ТУ.

Ответственный	  _______________	        _____________________                 ________

(личная подпись)	           (расшифровка подписи)	          (дата)

Представитель

ОТК	             _______________            ____________________                 ________

(личная подпись)	           (расшифровка подписи)	        (дата)

МП

Дата продажи  ___________

Предприятие изготовитель:

ООО «Прософт-Биометрикс»

620102 г. Екатеринбург  ул. Зоологическая, 9

Тел. (343) 356-51-11

Факс (343) 356-51-11

Эл. почта: Biosmart@prosoftsystems.ru

Web : www.bio-smart.ru