|  |  | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GENIUS ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ПАССИВНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ДЕТЕКТОР С ДВУМЯ ДУАЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ( ТЕХНОЛОГИЯ ASIC) ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ELECTRONIC ENGINEERING LTD. P/N 7121113 |  | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ GENIUS использует технологию ASIC (импульсные микросхемы специального назначения) для достижения эффективности, считающейся ранее недоступной для пассивных инфракрасных детекторов. В основе изделия - новейшие достижения в области технологий ASIC и SMD. GENIUS контролирует окружающую обстановку и постоянно адаптируется к ней. Если ситуация меняется - GENIUS изменяет уровень чувствительности. Используя двойную дуальную оптическую систему с анализом диагональной корреляции каналов, GENIUS может получить трехмерный тепловой образ защищаемой области и, исходя из этого, выявить нарушителя. В стабильном состоянии (светодиод не горит) GENIUS постоянно контролирует защищаемую область, отслеживая все изменения в обстановке. |  | Участие пользователя в работе GENIUSа сводится к калибровке детектора и настройке двух переключателей типа DIP. МЕСТО УСТАНОВКИ GENIUS. Место установки должно быть выбрано таким образом, чтобы оптимально преградить путь злоумышленнику. См. диаграмму направленности на рис. 4-6 и варианты установки на рис .2. Два высококачественных датчика с дуальными элементами выявляют движение поперек луча и незначительно менее чувствительны к перемещениям вдоль. Нерекомендуемые места установки: - там, где прямой солнечный свет может попадать непосредственно на детектор - лицевой стороной к поверхностям, которые могут менять температуру очень быстро - места с сильными воздушным потоком Рекомендация. При наличии мелких животных высота установки от 2.1 м, калибровка - “-1”. |
| 4 |  | 5 |  | 6 |
| ВНИМАНИЕ Для предотвращения ложного срабатывания устройства следуйте настоящим рекомендациям: - GENIUS устанавливайте на высоте 2.1м и выше (до 3м) от уровня пола. - Установка должна быть вертикальной (не наклонять вперед). - Расстояние до мебели, на которую могут забраться мелкие животные — 2.1 м и больше. - Избегайте установки лицевой стороной к лестницам и т.п. (вертикальные перемещения животных могут быть интерпретированы как движение нарушителя). - При нестабильной обстановке переключатель DIP 1 переведите в положение "ON". - Произведите калибровку прибора в соответствии с данными табл.1-3. Таблица 1 - для широкоугольной линзы (GEO1). Таблица 2 - для линзы повышенной дальности – “коридорной” (GEO2). Таблица 3 – для вертикальной барьерной линзы “штора” (GEO3). |  | НАСТРОЙКА ДЕТЕКТОРА Переключатель DIP 1- окружающая обстановка ON - нестабильная OFF (вниз) – нормальная нормальная - стабильная обстановка с невысоким риском ложных срабатываний нестабильная - сложная обстановка с воздушными потоками или при наличии мелких животных (рост до 27 см и вес до 8 кг). Высота установки от 2.1 м! При настройке на нестабильную обстановку детектор увеличивает частоту оцифровки сигнала и принимает во внимание большее количество факторов. Это незначительно увеличивает время принятия решения. Переключатель DIP 2 – включение/выключение светодиода: ON (вверх) – выключен, OFF (вниз) – включен. |  | Рис. 1 Настройка детектора |
| 7 |  | 8 |  | 9 |
| КАЛИБРОВКА ДЕТЕКТОРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫСОТЫ УСТАНОВКИ И ДАЛЬНОСТИ ОХРАНЯЕМОЙ ЗОНЫ (м) Таблица 1 - для широкоугольной линзы (GEO1) Таблица 2 - для линзы повышенной дальности – коридорной (GEO2) Таблица 3 - для вертикальной барьерной линзы “штора” (GEO3) |  | Рис. 2 Установка детектора |  | УСТАНОВКА GENIUSа. Стандартный корпус GENIUS позволяет осуществить несколько вариантов установки. (См. рис 2.) - Снимите верхнюю крышку, для чего надавите на нижнюю сторону передней крышки до открывания защелки. - Извлеките плату из корпуса. - Нижнюю крышку смонтируйте на выбранное место установки. В зависимости от варианта установки, проделайте соответствующие отверстия для винтов (А, В). А - для установки датчика ровно на стене (используйте все 4 отверстия) В - для угловой установки (45° к поверхности). Отверстие, отмеченное стрелкой — для проводов. Верните на место плату с фиксирующей рамкой. Если необходимо – проведите калибровку. См. табл. 1-3 и раздел “Калибровка”. Установите верхнюю крышку. Выступы в верхней части передней крышки совместите с углублениями в верхней части задней крышки и захлопните корпус. |

| 10 |  | 11 |  |  |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКА К КОНТАКТНОЙ КОЛОДКЕ Контакт 1 - помеченный ” - “ (GND), подключить к отрицательному выходу источника постоянного тока (9.2 VDC- 14.5VDC) или “массе” на контрольной панели. Контакт 2 – помеченный “ + “, подключить к положительному выходу источника постоянного тока (9.2 VDC- 14.5VDC) на контрольной панели. Контакт 3 и 4 - “TAMPER” – если требуется функция защиты от несанкционированного доступа, подключить эти выходы к постоянно охраняемой нормально замкнутой зоне контрольной панели. При попытке открытия детектора, на контрольную панель немедленно передается сигнал тревоги. |  |  | Контакт 5 и 6 - отмеченные “ RELAY” - нормально замкнутый релейный выход датчика, подключить к нормально замкнутой зоне контрольной панели. Контакт 7 - “ М ” - является управляющим входом для функции памяти. Память позволяет при помощи светодиода фиксировать источник тревоги в шлейфе. При подаче +12V (ARM) на контакт 7 память переходит в активный режим, в котором запоминает изменения состояния датчика. При изменении напряжения на контакте 7 с +12V на 0V (DISARM) информация выводится на светодиод. Для сброса памяти необходимо снова подать на контакт 7 +12V, затем 0V. ВЕРТИКАЛЬНАЯ КАЛИБРОВКА Рекомендуемая высота установки - 2.1м, но Вы можете регулировать ее в зависимости от требований защищаемой зоны, двигая в определенных пределах плату внутри корпуса. |  |  | Нормальная установка, соответствующая высоте 2.1 - 0, указанный на правой стороне платы и установленный напротив выступа на корпусе в форме стрелки. Перемещая плату вниз, мы приближаем защищаемую зону к устройству, вверх - удаляем. Калибровку следует производить согласно данным табл. 1-3. ЗАМЕНА ЛИНЗЫ - Возьмите в руки верхнюю крышку прибора. Слегка отожмите боковые защелки на ее внутренней стороне и вытолкните фиксирующую рамку. - Извлеките линзу, надавив на нее с внешней стороны. - Вставьте новую линзу гладкой стороной наружу. - Отцентруйте линзу относительно верхней крышки и рамки. - Поместите рамку на место. |
| 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |
| Рис. 3 Замена линзы вид сверху вид сбоку вид сверху вид сбоку вид сверху вид сбоку |  |  | Рис. 4 Диаграмма направленности широкоугольной линзы |  |  | Рис. 5 Диаграмма направленности “коридорной” линзы Рис. 6 Диаграмма направленности линзы “штора” |
| 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |
| ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВОДАМ Используйте провод №22 AWG или толще. Максимальная длина провода между детектором и контрольной панелью зависит от количества подключенных детекторов и калибра провода Калибр провода № 22 20 18 16 Диаметр провода 0.5 0.75 1 1.75 Макс. длина провода м 205 310 510 870 ТЕСТ ДВИЖЕНИЕМ Проверку детектора следует производить не реже 1 раза в год. При проведении теста дайте 3-5 секунд для стабилизации датчика после каждого срабатывания. Четырехзначный серийный номер партии нанесен на плату после “М” и означает неделю и год производства. |  |  | СПЕЦИФИКАЦИЯ Модель GENIUS Тип датчика Два дуальных пироэле- мента с независимыми оптическими системами Детектируемые скорости 0,15 – 1,8 м/с Чувствительность D1.1°C при 0.9м / сек Питание 9.2 V-14.5 VDC Потребляемый ток пассивное состояние 13мА 12 VDC активное состояние 8.5мА 12VDC Тревожный выход Н.З. 50mA 24VDC 10 Ом Выход вскрытия Н.З. 25mA 24VDC 10 Ом Рабочая температура -20°C-+70°C Температура хранения -40°C-+80°C Защита RFI 30V/m 10-1000MHz Защита EMI 50.000V Влажность до 95% Автотестирование в течение первых 12 сек после включения, свето- диод мигает 8 раз CROW оставляет за собой право вносить изменения в настоящую спецификацию без предварительного предупреждения |  |  | Гарантия Гарантия изготовителя на это изделие - 5 лет со дня продажи в случае производственных дефектов и некачественных материалов. Изготовитель гарантирует ремонт или замену изделия, если неисправности проявились при условии правильной эксплуатации в течение гарантийного периода и приобретении изделия у зарегистрированного представителя фирмы. Гарантия ограничена продажной стоимостью изделия, приобретенного у оригинального дистрибьютора или иного полномочного представителя фирмы, и не включает компенсацию, связанную с дополнительными вложениями, либо потерей. Со всеми вопросами следует обращаться к Вашему дистрибьютору. Юридическую силу имеет оригинальная гарантия на английском языке. Адрес представительства. Россия, Москва, Электрозаводская ул. д.29 фирма "CROW-RUSS" т. 007 095 9637967 факс 007 095 9640783 |