| 1 |  | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PET PLUS PET PLUS позволяет игнорировать присутствие животных весом до 25 кг. #### ПАССИВНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ИГНОРИРУЮЩИЙ ЖИВОТНЫХ ELECTRONIC ENGINEERING LTD. INSTALLATION INSTRUCTIONS P/N 7101328 Rev. B AY ELECTRONIC ENGINEERING LTD. INSTALLATION INSTRUCTIONS ##### P/N: 7101010 REV.A A.Y. |  | ### PET PLUS - ОСОБЕННОСТИ В датчике используется специально разработанная для него широкоугольная линза. Наряду с применением счетверенного пироэлемента и уникального ASIC удалось исключить ложные срабатывания вызываемые мелкими животными. PET PLUS обладает беспрецедентным уровнем защиты от засветки, а также исключительным пороговым уровнем детекции и устойчивой работой в любых условиях. |  |  |
| 4 |  | 5 |  | 6 |
| ### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Счетверенный пироэлемент. - Специальная технология определения размеров тела и выявления его на фоне окружающей обстановки. - Игнорирует животных весом до 25 кг. - Длина зоны детекции 15 м. - Температурная компенсация. - Современный дизайн и небольшие размеры. - Регулируемый счет импульсов. - Регулировка чувствительности. - Устойчивость к изменениям окружающей среды. - Установка без дополнительной калибровки на высоте от 1,8 м до 2,7м - Светодиодная индикация. |  | ### РИС. 1 – СНЯТИЕ ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ |  | # Выбор места установки - Рекомендуется устанавливать датчик в местах наиболее вероятного вторжения в соответствии с диаграммой направленности датчика (см рис 5) - Датчик наиболее чувствителен к движению поперек луча и несколько менее к перемещениям вдоль. PET PLUS наиболее эффективно работает в стабильной термодинамической среде. ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуемая высота установки 2.4 м |
| 7 |  | 8 |  | 9 |
| УСТАНОВКА ДЕТЕКТОРА A. Для провода B. Для крепления на стене C. Для крепления в углу ###### A B C C B B ###### B - Снять переднюю крышку, надавив отверткой на защелку в нижней части датчика (см. рис. 1) - Извлечь плату, слегка отжав фиксирующую защелку. - Продавить необходимые монтажные отверстия в зависимости от места и способа установки датчика ( см. рис 2). - Закрепить крышку на месте. |  | - Подсоединить датчик к охранному шлейфу контрольной панели используя контактную колодку (см. рис 3 ). - Установить плату на место, зафиксировав ее защелками. - Установить на место переднюю крышку. |  | РИС. 2 – МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ На нижней крышке датчика предусмотрены дополнительные отверстия: |
| 10 |  | 11 |  | 12 |
| РИС. 3 – КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА |  | Контакт 1 - маркированный “ - ” (gnd) Подсоединить к отрицательному выходу источника питания или массе концентратора. Контакт 2 - маркированный “ + ” (+12V) #### Подсоединить к положительному выходу источника постоянного тока 8.2 –16В. |  | Контакты 3 и 4 - маркированные “ RELAY ” Выходные контакты реле детектора, подключить к нормально замкнутой зоне концентратора. Контакты 5 и 6 - маркированные “ TAMPER ” #### Если требуется защита от несанкционированного доступа, подключить эти выходы в постоянно охраняемую зону концентратора. При снятии передней крышки немедленно подается сигнал тревоги. |

| 13 |  | 14 |  | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стабильная обстановка Джампер в поз.1= ВКЛ Без животных 3 2 1 Умеренно стабильная Джампер в поз. 2= ВКЛ Животные до 15 кг 3 2 1 ВЫКЛ OFF ON ВКЛ OFF ON РИС. 4 - ВИД ПЛАТЫ КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА ДЖАМПЕР СВЕТОДИОДА ДЖАМПЕР СЧЕТЧИКА ИМПУЛЬСОВ КНОПКА ТАМПЕРА ПИРОСЕНСОР СВЕТОДИОД Высокая вероятность ложных срабатываний Джампер в поз. 3 = ВКЛ Животные до 25 кг 3 2 1 Селектор веса животных |  | ### СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ |  | ### ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДА СВЕТОДИОД ВКЛЮЧЕН СВЕТОДИОД ВЫКЛЮЧЕН |
| 16 |  | 17 |  | 18 |
| СЕЛЕКТОР ВЕСА ЖИВОТНОГО Игнорирует животных Весом до 15 кг ###### 25кг 15кг Игнорирует животных Весом до 25 кг 25Kg 15Kg |  | ДИАГРАММА СТАНДАРТНОЙ ЛИНЗЫ ЗОНА 90 ОБНАРУЖЕНИЯ 15m x 22m __________________________________ ЗОН ДЕТЕКЦИИ 42 |  | РИС. 5 - ДИАГРАММА |
| 19 |  | 20 |  | 21 |
| ### МОНТАЖНЫЙ ПРОВОД Для монтажа рекомендуется использовать провод диаметром 0,5 мм и более. В таблице приведены зависимость диаметра провода от расстояния датчика до контрольной панели. РАССТОЯНИЕ (м) 200 300 400 800 ДИАМЕТР (мм) 0.5 0.75 1.0 1.5 |  | # ТЕСТИРОВАНИЕ # ПОДОЖДите ОДНУ МИНУТУ ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКА и освободите зону детекции.. ### Тест - Снимите переднюю крышку. Установите джампер счетчика импульсов в положение 1, светодиод должен быть включен. - Установите крышку на место. - Медленно пересеките зону детекции. - Наблюдайте за сработкой датчика по включению светодиода. - Делайте 5-ти секундный перерв между тестами для стабилизации датчика. - После тестирования можно отключить светодиод. Процедуру тестирования рекомендуется проводить один раз в год |  | # ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ PET PLUS Метод обнаружения счетверенный пироэлмент Напряжение питания 8.2 - 16 В Ток потребления Ожидание: 7mA (± 5%) Тревога: 10mA (± 5%) Температурная компенсация ЕСТЬ Счетчик импульсов Регулируемый Время сработки 1.2 сек (± 0.5сек) Выходное реле НЗ 28В , 0.1 A, с защитным резистором 27 Ώ |
| 22 |  | 23 |  | 24 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ.) Реле тампера НЗ 28В, 0.1A, с защитным резистором 10 Ω Время прогрева 20сек (± 5сек) Светодиод Включается при тревоге Рабочая температура -20C - +50C RFI Защита 30В/м 10 - 1000MHz EMI Защита 50,000В Размеры 60mm x 48mm x 33mm Вес 45 г CROW оставляет за собой право изменять спецификацию без предварительного объявления . |  | Представительство в России: ООО «КРОУ РУС СБ» 107076 г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 29 Тел.: (095) 9637967 Тел/факс: (095) 9640783 E-mail: crow@orc.ru http:/www.crowrus.ru |  | CROW ELECTRONIC ENGINEERING LTD. ISRAEL: 57 Hamelacha St., Holon 58855 Tel: 972-3-5569937 /8 /9 Fax: 972-3-5592981 E-mail: support@crow.co.il USA: 2160 North Central Road, Fort Lee, N.J. 07024 Tel: 1-800-GET CROW or (201) 944 0005 Fax: (201) 944 1199 E-mail: crow@nisusa.net AUSTRALIA: 429 Nepean HWY Brighton East Vic 3187 Tel: 61-3-9596 7222 Fax: 61-3-9596 0888 E-mail:crow@crowaust.com.au POLAND: VIDICON 01-231 Warszawa Ul. Plocka 17 Tel: 48 22 632 5543 Fax: 48 22 6313808 E-mail: vidicon@vidicon.pl LATIN AMERICA: CROW LATIN AMERICA 5753 NW 151ST.Street MIAMI LAKES, FL 33014 – USA Tel: +1-305-823-8700 Fax: +1-305-823-8711 E-mail: sales@crowlatinamerica.com |