4 МП Стационарная купольная IP-камера EasyStar

IPC3614LE-ADF28(40)K

Основные особенности

Оптические устройства

- Режим день/ночь

- Умная ИК-подсветка на расстоянии до 30 м

- Оптическое стекло с более высокой светопроницаемостью

- Антиотражающее окно с повышенным коэффициентом пропускания инфракрасного излучения

- 2D/3D DNR (цифровое шумоподавление)

Сжатие

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

- ROI (область интереса)

Сеть

- Совместимость с ONVIF

Структура

- Широкий диапазон температур: От -40 до 60 °C

- Широкий диапазон напряжений: ±25%

- IP67

Технические характеристики

|  | IPC3614LE-ADF28K |  |  |  |  | IPC3614LE-ADF40K |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Камера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик | 1/3 дюйма; 4,0 МП, прогрессивная развертка, CMOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объектив | 2,8 мм при F1.6 |  |  |  | 4,0 мм при F1.6 |  |  |  |  |
| Дальность обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации | Объектив (мм) | Обнаружение (м) |  | Наблюдение (м) |  |  | Распознавание (м) |  | Идентификация (м) |
|  | 2,8 | 63 |  | 25,2 |  |  | 12,6 |  | 6,3 |
|  | 4,0 | 90 |  | 36 |  |  | 18 |  | 9 |
| Угол обзора (Г) | 105,3° |  |  |  | 79,7° |  |  |  |  |
| Угол обзора (В) | 57° |  |  |  | 41,6° |  |  |  |  |
| Угол обзора (Д) | 136,9° |  |  |  | 98,0° |  |  |  |  |
| Регулировка угла | Панорамирование: 0°–360° |  | Наклон: 0°–80° |  |  |  |  | Поворот: 0°–360° |  |
| Затвор | Автом./ручн.; 1–1/100 000 с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимальная освещенность | Цвет: 0,005 лк (F1.6, AGC вкл.) 0 лк с ИК-подсветкой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| День/ночь | Автоматический ИК-фильтр (ICR) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сигнал/шум | > 52 дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дальность ИК-подсветки | Дальность ИК-подсветки до 30 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина волны | 850 нм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление включением/отключением ИК-подсветки | Автом./ручн. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Антитуман | Цифровой антитуман |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WDR | 120 дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видео |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сжатие видео | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профиль кодирования H.264 | Базовый профиль, основной профиль, высокий профиль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение и частота кадров | Основной поток: 4 МП (2688 × 1520), до 25 к/с; 4 МП (2560 × 1440), до 25 к/с; 3 МП (2304 × 1296), до 30 к/с; 2 МП (1920 × 1080), до 30 к/с; Дополнительный поток: 720P (1280 × 720), до 25 к/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость передачи видеоданных | 128 Кбит/с–16 Мбит/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OSD | До 4 OSD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим маскирования | До 4 областей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ROI | До 4 областей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обнаружение движения | До 4 областей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изображение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баланс белого | Авто/Снаружи/Точная настройка/Натриевая лампа/Заблокировано/Авто2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умная ИК-подсветка | Поддерживается |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поворот изображения | Нормальное положение/По вертикали/По горизонтали/180° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разворот изображения | Поддерживается |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HLC | Поддерживается |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BLC | Поддерживается |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Smart |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обнаружение поведения | Обнаружение человеческого тела, обнаружение движения, тревога при взломе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможность интеграции | ONVIF (профиль S, G, T), API |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клиент | EZStation EZView EZLive |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Веб-браузер | Просмотр в реальном времени с обязательным плагином: IE9+, Chrome 41 и ниже, Firefox 52 и ниже |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Просмотр в реальном времени без плагина: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сжатие аудио | G.711 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подавление помех | Поддерживается |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частота дискретизации | 8 кГц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хранилище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальная память | Карта Micro SD до 256 ГБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевое хранилище | ANR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интерфейс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сеть | 10/100M Base-TX Ethernet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенный микрофон | Поддерживается |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификации | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: Правила Федеральной комиссии связи США, часть 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Питание | 12 В пост. тока ±25%, PoE (IEEE 802.3af) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребляемая мощность: До 3 Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры (Ø × В) | Ø 118 × 96 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вес нетто | 0,35 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал | Передняя крышка：металл Задняя крышка：пластик Кронштейн：пластик Нижняя пластина：металл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия эксплуатации | от -40 до 60 °C, влажность: ≤95%, отн. (без конденсации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия хранения | от -40 до 60 °C, влажность: ≤95%, отн. (без конденсации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита от перенапряжения | 2 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты от проникновения пыли и воды | IP67 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Размеры

Вспомогательные приспособления

| TR-JB03-I-IN | TR-JB07/WM03-G-IN | TR-WM03-D-IN | TR-UP06-IN | TR-A01-IN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TR-SE24-IN | TR-SE24-A-IN | TR-CM24-IN |  |  |

| Крепление на распределительной коробке | Крепление на мачте |
| --- | --- |
| TR-JB03-I-IN | TR-JB07/WM03-G-IN(TR-WM03-D-IN)+TR-UP06-IN |
| TR-CM24-IN+TR-JB03-I-IN |  |

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Xietong Street No. 369, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China, 310051 (Ханчжоу, Чжэцзян, Китай)

Эл. почта: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

http://www.uniview.com

©2019, Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

*Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.