2 МП Стационарная купольная вандалозащищенная IP-камера с ИК подсветкой

IPC322LB-SF28(40)-A

Основные особенности

- Высокое качество изображения благодаря CMOS-матрице, 2 МП, 1/2,8 дюйма

- 2 МП (1920 × 1080) при 30/25 к/с; 720P (1280 × 720) при 30/25 к/с

- Ultra 265, H.265 и H.264

- Умная ИК-подсветка на расстоянии до 30 м

- Режим день/ночь

- 2D/3D DNR (цифровое шумоподавление)

- Степень защиты: IP67

- Вандалозащищенность на уровне IK10

- Поддержка источника питания PoE

- 2 оси

Технические характеристики

|  | IPC322LB-SF28-A |  |  | IPC322LB-SF40-A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Камера |  |  |  |  |  |  |
| Датчик | 1/2,8 дюйма, прогрессивная развертка, 2,0 мегапикселя, CMOS |  |  |  |  |  |
| Минимальная освещенность | Цвет: 0,01 лк (F2.0, AGC вкл.) 0 лк с ИК-подсветкой |  |  |  |  |  |
| День/ночь | Автоматический ИК-фильтр (ICR) |  |  |  |  |  |
| Затвор | Автом./ручн.; 1–1/100 000 с |  |  |  |  |  |
| Регулировка угла | Панорамирование: 3°–360° |  |  | Наклон: 0°–75° |  |  |
| Сигнал/шум | > 52 дБ |  |  |  |  |  |
| WDR | DWDR |  |  |  |  |  |
| Объектив |  |  |  |  |  |  |
| Тип объектива | 2,8 мм при F1.6 |  |  | 4,0 мм при F1.6 |  |  |
| Диафрагма | Фиксированный |  |  |  |  |  |
| Угол обзора (Гор.) | 106,7° |  |  | 87,5° |  |  |
| Угол обзора (Верт.) | 57,1° |  |  | 46,3° |  |  |
| Угол обзора (Диагон.) | 115,7° |  |  | 92,4° |  |  |
| Обнаружение, наблюдение, распознавание и идентификация |  |  |  |  |  |  |
| Дальность обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации | Объектив (мм) | Обнаружение (м) | Наблюдение (м) |  | Распознавание (м) | Идентификация (м) |
|  | 2,8 | 43,4 | 17,4 |  | 8,7 | 4,3 |
|  | 4,0 | 62,1 | 24,8 |  | 12,4 | 6,2 |
| Подсветка |  |  |  |  |  |  |
| Дальность ИК-подсветки | Дальность ИК-подсветки до 30 м |  |  |  |  |  |
| Длина волны | 850 нм |  |  |  |  |  |
| Управление включением/отключением ИК-подсветки | Автом./ручн. |  |  |  |  |  |
| Видео |  |  |  |  |  |  |
| Сжатие видео | Ultra 265, H.265 и H.264 |  |  |  |  |  |
| Профиль кодирования H.264 | Базовый профиль, основной профиль, высокий профиль |  |  |  |  |  |
| Разрешение и частота кадров | Основной поток: 1080P (1920 × 1080), до 30 к/с; 720P (1280 × 720), до 30 к/с Дополнительный поток: D1 (720 × 576), до 30 к/с; 640 × 360, до 30 к/с; 2CIF (704 × 288), до 30 к/с; CIF (352 × 288), до 30 к/с; |  |  |  |  |  |
| Скорость передачи видеоданных | 128 Кбит/с–6 Мбит/с |  |  |  |  |  |
| U-code | Поддерживается |  |  |  |  |  |
| OSD | До 4 OSD |  |  |  |  |  |
| Режим маскирования | До 4 областей |  |  |  |  |  |
| ROI | До 8 областей |  |  |  |  |  |
| Потоковая передача видео | Два потока |  |  |  |  |  |
| Изображение |  |  |  |  |  |  |
| Баланс белого | Авто/Снаружи/Точная настройка/Натриевая лампа/Заблокировано/Авто2 |  |  |  |  |  |
| Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR |  |  |  |  |  |
| Умная ИК-подсветка | Поддерживается |  |  |  |  |  |
| Поворот изображения | Нормальное положение/По вертикали/По горизонтали/180° |  |  |  |  |  |
| Разворот изображения | N/A |  |  |  |  |  |
| HLC | Поддерживается |  |  |  |  |  |
| BLC | Поддерживается |  |  |  |  |  |
| Антитуман | Цифровой антитуман |  |  |  |  |  |
| Сеть |  |  |  |  |  |  |
| Протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP |  |  |  |  |  |
| Возможность интеграции | API, SDK |  |  |  |  |  |
| Пользователь/хост | До 32 пользователей. 2 уровня пользователей: администратор и обычный пользователь |  |  |  |  |  |
| Безопасность | Парольная защита, надежный пароль, журналы экспорта, базовая и дайджест-аутентификация для RTSP, дайджест-аутентификация для HTTP, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF |  |  |  |  |  |
| Клиент | EZStation EZView EZLive |  |  |  |  |  |
| Веб-браузер | Просмотр в реальном времени без плагина: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ |  |  |  |  |  |
| Интерфейс |  |  |  |  |  |  |
| Входы/выходы аудио | N/A |  |  |  |  |  |
| Входы/выходы сигнализации | N/A |  |  |  |  |  |
| Последовательный порт | N/A |  |  |  |  |  |
| Встроенный микрофон | N/A |  |  |  |  |  |
| Встроенный динамик | N/A |  |  |  |  |  |
| Wi-Fi | N/A |  |  |  |  |  |
| Сеть | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |  |  |  |  |  |
| Видеовыход | N/A |  |  |  |  |  |
| Сертификации |  |  |  |  |  |  |
| EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 часть 15 B, ANSI C63.4-2014) |  |  |  |  |  |
| Безопасность | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2 изд., дата выпуска: 01.12.2014) |  |  |  |  |  |
| Окружающая среда | CE-RoHS (2011/65/EU; (EU) 2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (регламент (ЕК) № 1907/2006) |  |  |  |  |  |
| Защита | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002) |  |  |  |  |  |
| Общие характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Питание | 12 В пост. тока ±25%, PoE (IEEE 802.3af) |  |  |  |  |  |
|  | Потребляемая мощность: До 5,0 Вт |  |  |  |  |  |
| Силовой интерфейс | Ø 5,5 мм коаксиальный штекер питания |  |  |  |  |  |
| Размеры (Ø × В) | Φ 109 x 81 мм |  |  |  |  |  |
| Масса | 0,35 кг |  |  |  |  |  |
| Материал | Металл и пластик |  |  |  |  |  |
| Условия эксплуатации | от -40 до 60 °C, влажность: ≤95%, отн. (без конденсации) |  |  |  |  |  |
| Условия хранения | от -40 до 60 °C, влажность: ≤95%, отн. (без конденсации) |  |  |  |  |  |
| Защита от перенапряжения | 4 кВ |  |  |  |  |  |
| Кнопка сброса | N/A |  |  |  |  |  |

Размеры

Вспомогательные приспособления

| TR-JB03-G-IN | TR-JB07/WM03-G-IN | TR-WM03-D-IN | TR-UM06-E-IN |
| --- | --- | --- | --- |
| Распределительная коробка | Крепление на стене | Крепление на стене | Крепление на потолке под наклоном |
| TR-UP06-IN | TR-A01-IN | TR-SE24-IN | TR-SE24-A-IN |
| Крепление на мачте | Водонепроницаемые соединения | Подвесной монтаж | Подвесной монтаж |
| TR-CM24-IN |  |  |  |
| Подвесной монтаж |  |  |  |

| Крепление на распределительной коробке | Крепление на мачте |
| --- | --- |
| TR-JB03-G-IN | TR-JB07/WM03-G-IN |
| TR-UM06-E-IN | TR-JB07/WM03-G-IN+TR-UP06-IN |
| TR-CM24-IN+TR-JB03-G-IN |  |

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Xietong Street No. 369, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China, 310051 (Ханчжоу, Чжэцзян, Китай)

Эл. почта: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

http://www.uniview.com

©2020 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

*Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.