Закрытое акционерное общество

«Фирма ЮМИРС»

Извещатель охранный объемный радиоволновый

###### ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ОБЪЕМНЫЙ                     РАДИОВОЛНОВЫЙ «Р-10»

Руководство по эксплуатации

ЮСДП.425144.005 РЭ

г. Пенза

Содержание

1	Описание и работа	3

1.1	Назначение изделия	3

1.2	Технические характеристики	4

1.3	Состав изделия	5

1.4	Устройство и работа	5

1.5	Маркировка и пломбирование	8

1.6	Упаковка	8

2	Обеспечение взрывозащиты	8

3	Указание мер безопасности	8

4	Размещение, монтаж и обеспечение взрывозащиты при монтаже	9

5	Использование по назначению	9

5.1	Подготовка изделия к использованию	9

6	Техническое обслуживание	13

7	Хранение, транспортирование и утилизация	13

Приложение А Чертеж взрывозащиты.	14

Приложение Б Схема подключения базового комплекта извещателя	15

Приложение В Схема подключения извещателя при использовании

дополнительных ПРМ	16

Приложение Г Примеры размещения блоков извещателя на площадках	17

Настоящее руководство по эксплуатации ЮСДП.425144.005 РЭ содержит сведения о назначении, конструкции, принципе действия, технических характеристиках, составе извещателя охранного объемного радиоволнового «Р-10» во взрывозащищенном исполнении (далее по тексту – извещатель) и указания по его размещению и эксплуатации, необходимые для обеспечения наиболее полного использования его технических возможностей.

Извещатель соответствует требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Извещатель соответствует требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

# Описание и работа

## Назначение изделия

Извещатель предназначен для обнаружения движения человека (нарушителя) в охраняемой зоне и предназначен для использования в качестве средства охранной сигнализации на объектах нефтегазовой, химической и других отраслях промышленности.

Извещатель рекомендуется для использования на открытых площадках, имеющих металлическое или железобетонное ограждение.

В состав извещателя помимо базового комплекта, включающего один приемный (ПРМ) и один передающий (ПРД) блоки,  могут включаться до 5 дополнительных ПРМ для обеспечения возможности охраны больших площадок и площадок, имеющих сложную конфигурацию.

Внимание! На огражденной площадке во избежание взаимовлияния, приводящего к нарушению функционирования, может быть установлен только один извещатель.

Область применения извещателя - взрывоопасные зоны классов 1 и 2 по ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10-95) помещений и наружных установок согласно ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14-96) и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Извещатель соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 о безопасном оборудовании во взрывоопасных зонах.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2004 г. N 539 "О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств" изделие «Р-10» не подлежит регистрации.

Извещатель формирует извещение о тревоге (далее по тексту извещение) в виде размыкания цепи шлейфа сигнализации (ШС) при:

- перемещении в зоне обнаружения человека на расстояние не более 1,5 м;

- пропадании или снижении ниже 10,2 В напряжения питания.

Питание извещателя осуществляется от источника постоянного тока с номинальным напряжением от 12 до 24 В при амплитуде пульсаций не более 0,3 В.  Источник постоянного тока размещается  во взрывобезопасной зоне.

- Условия эксплуатации изделия:

- диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 65°С;

- относительная влажность воздуха до 100 % при температуре +25°С.

- Извещатель устойчив к воздействию следующих помех:

- осадки в виде дождя и снега до 20 мм/ч;

- солнечная радиация;

- ветер со скоростью до 30 м/с;

- движение в ЗО одиночных мелких животных или птиц размерами не более кошки на расстоянии более 0,5 м от извещателя;

- импульсные помехи по цепям питания и шлейфа сигнализации по методу УК 1 с характеристиками для первой степени жесткости, по методу УК 2 – первой степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2000 и ГОСТ Р 51699-2000;

- радиочастотные электромагнитные поля по методу УИ 1 с характеристиками для первой степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2000;

- движение человека и автотранспорта за пределами ограждения.

- Конструкция извещателя обеспечивает степень защиты оболочки IP65 по ГОСТ 14254-96.

## Технические характеристики

- Основные технические характеристики приведены в таблице 1.1.

- Таблица 1.1.

| Характеристика | - Значение |
| --- | --- |
| - Диапазон обнаруживаемых скоростей, м/с | - от 0,3 до 5,0 |
| - Максимальная длина ЗО, не менее, м | - 10* |
| - Максимальная площадь ЗО, не менее, м2 | - 40* |
| - Максимальная ширина ЗО, не менее, м | - 6* |
| - Максимальная высота ЗО, не менее, м | - 2,2 |
| - Диапазон рабочих напряжений питания, В | - от 10,2 до 30 |
| - Потребляемый ток, не более, мА: - - базовый комплект | - 65 |
| - Время готовности после включения питания, не более, с | - 30 |
| - Параметры сигнала, коммутируемого по цепи ШС: - ток, постоянный или переменный, не более, мА; - амплитудное напряжение, не более, В | - 100 - 36 |
| - Длительность извещения, не менее, с | - 2 |
| - Рабочая частота, МГц | - 868,10,1 |
| - Маркировка взрывозащиты | - 2ExdeIIAT4 |
| - Габаритные размеры блоков извещателя без опор, не более, мм | - 1015х265х70 |
| - Габаритные размеры опор, не более, мм | - 1045х100х55 |
| - Масса извещателя в упаковке, не более, кг | - 25 |
| - Средний срок службы извещателя, лет | - 8 |
| - Примечание - * - значения приведены для базового комплекта. |  |

## Состав изделия

Состав извещателя приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЮСДП.464213.001 | Блок передающий (ПРД) | 1 |  |
| ЮСДП.464332.002 | Блок приемный (ПРМ) | 1 |  |
| ЮСДП.464332.002 | Блок приемный (ПРМ) | *) | В комплект поставки не входит, поставляется отдельно. *)Количество указывается при заказе. |
| ЮСДП.425911.007 | Комплект опоры | *) | *)Количество указывается при заказе. |
| ЮСДП.01.20.000 | Блок питания «Радий-БП» | 1 | В комплект поставки не входит, поставляется отдельно |
| ЮСДП.425144.005 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| ЮСДП.425144.005 ПС | Паспорт | 1 |  |
| ЮСДП.425915.023 | Упаковка | 1 |  |

## Устройство и работа

- ПРД излучает электромагнитные колебания в направлении ПРМ. ПРМ принимает эти колебания, анализирует амплитудные и временные характеристики принятого сигнала и, в случае их соответствия заложенной в алгоритме обработки модели «нарушителя», формирует тревожное извещение. Питание ПРД осуществляется от ПРМ.

- Типовая форма ЗО для базового комплекта, установленного на открытой площадке (без ограждения),  показана на рисунке 1. Следует учитывать, что реальная форма ЗО из-за влияния на функционирование извещателя ограждения  и предметов, расположенных на охраняемой площадке, может отличаться от приведенной.

- Форма ЗО для каждого дополнительного ПРМ и ПРД полностью соответствует ЗО базового комплекта.

- Рисунок 1

Конструктивно базовый комплект извещателя состоит из ПРМ, ПРД и комплекта опор.

Внешний вид ПРМ, закрепленного на опоре, показан на рисунке 2.

Соединение блока с опорой осуществляется при помощи четырех болтов. Ввод объектового  кабеля в коммутационный отсек блока производится через взрывозащищенные кабельные вводы A2F20 или FL1.

- Рисунок 2

## Маркировка и пломбирование

Маркировка блоков передающего и приемного извещателя содержит:

  - товарный знак предприятия-изготовителя,

  - условное обозначение блоков передающего и приемного извещателя,

  - заводской порядковый номер,

  - год и квартал изготовления;

  - наименование или знак центра по сертификации и номер сертификата;

  - маркировку взрывозащиты - 2ExdeIIAT4;

  - знак взрывобезопасности;

  - предупредительную надпись "Открывать, отключив от сети";

  - допустимую температуру окружающей среды при эксплуатации.

Блоки имеют клеймо ОТК.

Маркировка потребительской тары содержит:

  - наименование извещателя;

  - номер ТУ;

  - товарный знак предприятия-изготовителя;

  - заводской номер извещателя

  - год и месяц упаковывания;

  - штамп ОТК.

## Упаковка

Извещатель  упакован в ящики типа VI по ГОСТ 5959-80.

Составные части и эксплуатационная документация дополнительно упакованы в полиэтиленовые пакеты, края пакетов заварены.

# Обеспечение взрывозащиты

Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка» с маркировкой 2ExdеIIАТ4 обеспечивается конструкцией корпуса извещателя, выполненного в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1-98), ГОСТ 30852.8-2002 и с общими требованиями взрывозащиты по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0-98). Чертеж взрывозащиты приведен в приложении А.

# Указание мер безопасности

Подключение и отключение извещателя, техническое обслуживание, должны производиться только при выключенном напряжении питания.

Запрещается эксплуатация извещателя со снятыми крышками.

По способу защиты человека от поражения электрическим током сигнализатор относится к классу III, в соответствии с классификацией ГОСТ 12.2.007.0-75.

При эксплуатации извещателя должны соблюдаться требования главы 7.3 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП),  «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок» (ПТБ) и других документов, регламентирующих применение взрывозащищенного электрооборудования.

Эксплуатация извещателя разрешается при наличии у потребителя инструкции по технике безопасности, учитывающей специфику применения извещателя в конкретном технологическом процессе.

Техническое обслуживание и настройка извещателя должны выполняться персоналом, имеющим квалификационную группу по технике безопасности не ниже III в соответствии с ПТБ.

# Размещение, монтаж и обеспечение взрывозащиты при монтаже

При монтаже извещателя должны соблюдаться требования «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП), «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок» (ПТБ) и настоящего руководства по эксплуатации.

Перед монтажом необходимо проверить сохранность маркировок уровня и вида взрывозащиты на корпусе извещателя.

Дополнительные указания по установке извещателя на технологическом объекте, в том числе по технике безопасности, должны приводиться в технической (проектной) документации потребителя.

# Использование по назначению

## Подготовка изделия к использованию

    - Меры безопасности

При выполнении работ по подготовке извещателя к использованию, а также при его использовании должны соблюдаться действующие правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В.

При установке извещателя во взрывоопасных зонах необходимо пользоваться соответствующими правилами и инструкциями, действующими на эксплуатирующем предприятии.

Уровень излучения ПРД извещателя на частоте 868,1 МГц не превышает 4 мВт в соответствие с действующими нормами безопасности для лиц, профессионально не связанных с СВЧ, допускает проведение работ круглосуточно.

Защитное заземление блоков извещателя должно быть выполнено в соответствии с «Правилами устройства электроустановок».

    - Требования к месту установки извещателя

Внимание! Надежность работы ИЗВЕЩАТЕЛЯ зависит от выполнения  этих требований!

Установка извещателя должна производиться на площадках, огороженных металлическими или железобетонными заграждениями, высотой не менее 2 м. При исполнении ограждения из сетки или в виде решетки из прутьев расстояние между вертикальными  прутьями (ширина ячейки) не должна превышать 150 мм. В противном случае необходимо экспериментальным путем убедиться в отсутствии извещений о тревоге при движении групп людей и транспорта за пределами охраняемой зоны.

Рекомендуется использование извещателя на площадках с линейными размерами до 12 х 10 м. Рекомендуемый  вариант  установки –  по  осевой линии площадки вдоль  длинной  стороны  ограждения. Рекомендуемое расстояние от блоков извещателя до ограждения 0,5-1м. Допускается установка блоков на расстоянии от ограждения, отличном от рекомендуемого, но не менее 0,2 м.

Допускается использование извещателя на площадках с линейными размерами до 20 х 10 м. При этом рекомендуемое расстояние между блоками – 10 м. При невозможности установки блоков на указанное расстояние, возможна установка блоков на большее расстояние, при этом расстояние от блока ПРМ и ПРД до ограждения должно составлять 1-2 м.

Применение извещателя для охраны крановых площадок, имеющих небольшие размеры (2 х4 м и менее) дополнительных особенностей не имеет.

Металлические предметы высотой более 0,8 м и шириной (диаметром) менее 0,1 м должны располагаться не ближе 0,2 м от любого из блоков извещателя. Металлические предметы высотой более 0,8 м и шириной (диаметром) более 0,1м должны располагаться не ближе 1,5 м от любого из блоков извещателя. Для обеспечения этого требования допускается установка блоков извещателя со смещением до 2 м от осевой линии площадки.

Высота травяного покрова в пределах охраняемой зоны не должна превышать 0,4 м, высота снежного покрова – 0,6 м.

В процессе функционирования извещателя в охраняемой зоне не допускается:

  - самопроизвольное (под воздействием ветра и т.д.) перемещение элементов ограждения и других предметов;

  - сток воды из водосточных систем зданий.

Дополняя базовый комплект извещателя одним или несколькими ПРМ можно использовать извещатель на площадках больших размеров, при этом также должны учитываться все приведенные выше требования и рекомендации. Максимальный размер охраняемой с использованием дополнительных ПРМ площадки – 30 х 30 м.

    - Установка извещателя

Установка опор и подключение защитного заземления производить в соответствии с рисунком 2.

Подключение блоков извещателя производить в соответствие с таблицами 5.1, 5.2. Схема подключения базового комплекта извещателя приведена в приложении Б. Схема подключения базового дополнительных ПРМ, приведена в приложении В.

Примеры размещения извещателя приведены в приложении Г.

При монтаже извещателя использовать кабели типов КВВЭ 4х0,75      ТУ 16.К46-017-2003, МКЭКШВ-ОЭ 2х2х0,5  ТУ 3581-387-00217053-2009. В соответствии с ТУ на  эти кабели допускается использовать их во взрывоопасных зонах. Внешние диаметры используемых кабелей должны быть от 10 до 13 мм.

При установке блоков на опоры необходимо проверить целостность уплотнительных прокладок, входящих  в состав каждого блока.

Таблица 5.1 – Подключение блока ПРМ

| № | Маркировка клемм | Назначение выводов |
| --- | --- | --- |
| 1 | + | плюс питания |
| 2 | – | минус питания |
| 3 | П+ | не используется |
| 4 | ШС | контакт выходного реле |
| 5 | ШС | контакт выходного реле |

Таблица 5.2 – Подключение блока ПРД

| № | Маркировка клемм | Назначение выводов |
| --- | --- | --- |
| 1 | + | плюс питания |
| 2 | – | минус питания |

    - Включение и апробирование работы извещателя

Отключить цепь ШС извещателя от приемно-контрольного прибора (ППК) и подключить к омметру или любому другому индикатору (сигнализатору) размыкания цепи. Следует учитывать, что в случае установки в контролируемую цепь резистора (оконечного элемента ППК) при замыкании выходной цепи извещателя контрольный прибор должен индицировать это сопротивление. Для апробирования извещателя допускается использование ППК.

Включить питание извещателя. Через  15 с после включения питания ШС должен быть замкнут, что соответствует дежурному режиму («Охрана»).

Выполнить контрольные проходы в местах вероятного проникновения нарушителя в охраняемую зону. При каждом проходе должно выдаваться извещение о тревоге в виде размыкания цепи ШС на время более 2 с. Для контроля устойчивости извещателя к движению за пределами охраняемой площадки выполнить группе людей (два или более человек) контрольные проходы вдоль периметра охраняемой площадки за ее пределами в непосредственной близости к ее границам.

Восстановить цепь ШС и  убедиться в работоспособности извещателя, проконтролировав прохождение извещения на ППК при  контрольном проходе в ЗО.

  - Использование изделия

    - Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведен в таблице 5.3.

    - При использовании дополнительных ПРМ определение проблемного блока  производится путем замыкания выходных контактов ШС соответствующего блока.

- Таблица 5.3

| Внешнее проявление неисправности | Возможные причины неисправности | Способы и последовательность определения неисправности |
| --- | --- | --- |
| 1 Извещатель постоянно выдает извещение | Напряжение питания ниже нормы | Проконтролировать напряжение питания. При отсутствии или несоответствии проверить цепи питания и БП. |
|  | Нарушена цепь ШС | Отключить ШС от ППК и проверить его целостность путем "прозвонки". |
|  | Нарушена цепь питания ПРД | Измерить при помощи стрелочного вольтметра напряжение постоянного тока на контактах колодки. Полярность должна соответствовать таблице 2.2, а измеренная величина должна быть в пределах 2-3 В. При несоответствии проверить целостность соединительных проводов и правильность монтажа. Устранить выявленные нарушения. |
|  | Несоответствие условий эксплуатации требованиям РЭ. | Визуально оценить условия эксплуатации на соответствие требованиям пункта 2.1.2. Устранить выявленные нарушения. |
|  | Извещатель неисправен. | Заменить извещатель. |
| 2 Извещатель не выдает извещение при контрольном проходе в ЗО. | Несоответствие условий эксплуатации требованиям РЭ. | Визуально оценить условия эксплуатации на соответствие требованиям пункта 2.1.2. Устранить выявленные нарушения. |
|  | Извещатель неисправен. | Заменить извещатель. |
| 3 Частые ложные извещения | Нестабильность питания. | Проверить надежность контактных соединений цепей питания и отсутствие вблизи них мощных источников помех. Проверить исправность БП, для чего провести контрольную эксплуатацию при питании от заведомо исправного источника. Устранить выявленные нарушения. |
|  | Неисправность цепи ШС. | Закоротить перемычкой выходную цепь ПРМ и провести контрольную эксплуатацию. При этом ложные извещения, регистрируемые ППК, являются признаком неисправности ШС или самого ППК. |
|  | Извещатель неисправен. | Заменить извещатель. |
| Примечание - Неисправность извещателя выявляется его заменой на заведомо исправный с последующей контрольной эксплуатацией. |  |  |

# Техническое обслуживание

  - Объем и  периодичность технического обслуживания приведены в таблице 6.1

Таблица 6.1

| Перечень работ, проводимых при техническом обслуживании | ежемесячно | ежегодно | Методика проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Проверка состояния охраняемой площадки 2 Внешний осмотр извещателя | + | + | 3.2 3.3 |
| Примечания: 1 После природных стихийных воздействий (сильных снегопадов, ураганов, ливней и т.п.), а также в случае интенсивного роста растительности рекомендуется внеплановое проведение проверки состояния участка. 2 Проверка электрических соединений должна выполняться в рамках общих регламентных работ системы охранной сигнализации. |  |  |  |

  - Проверка состояния охраняемой площадки

Внешним осмотром площадки определить ее соответствие требованиям пункта 2.1.2. Устранить выявленные нарушения.

  - Внешний осмотр извещателя

Проверить состояние заземляющих проводников и надежность их контактных соединений. При выявлении нарушений устранить их.

Проверить состояние лакокрасочных покрытий. В случае загрязнения очистить поверхности, в случае механических повреждений металлических частей – восстановить покрытия, использую эмаль ПФ-115. Перед  окраской необходимо предварительно очистить и при помощи уайтспирита обезжирить окрашиваемую поверхность. При проведении работ во взрывоопасных зонах должны выполняться требования соответствующих инструкций по технике безопасности, действующих на эксплуатирующем предприятии.

# Хранение, транспортирование и утилизация

Извещатель в упаковке предприятия-изготовителя должен транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, автомашинах, контейнерах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т.д.)

Условия транспортирования извещателя должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 С.

Хранение извещателя в упаковке для транспортирования должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

Извещатели в транспортной таре должны храниться не более трех месяцев, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и загрязнений. При хранении более трех месяцев извещатели должны быть освобождены от транспортной тары. Максимальный срок хранения в потребительской таре – не более 6 месяцев.

Извещатель не содержит драгоценных, редкоземельных и токсичных материалов. После окончания службы извещатель подлежит утилизации.

# Приложение А

(справочное)

ЧЕРТЕЖ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

# Приложение Б

(справочное)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ БАЗОВОГО КОМПЛЕКТА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

# Приложение В

(справочное)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРМ

Соединения четвертых проводников соединительных кабелей, помеченных на схеме черной точкой,  осуществляются скруткой, с последующим лужением и изоляцией.

# Приложение Г

(справочное)

ПРИМЕРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ БЛОКОВ ИЗВЕЩАТЕЛЯ НА ПЛОЩАДКАХ

Примеры размещения блоков извещателя на площадках, показаны на рисунках Г.1, Г.2, Г.3.

Рисунок Г.1 Размещение базового комплекта

ПРМ

Рисунок Г.2 Размещение базового комплекта и одного дополнительного ПРМ

ПРМ

ПРМ

ПРМ

ПРМ

ПРМ

Рисунок Г.3 Размещение комплекта с пятью блоками дополнительными ПРМ

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | Номер докум. | Входящий номер сопроводитель-ного документа | Под-пись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме-ненных | заме-ненных | новых | аннулиро-ванных |  |  |  |  |  |