Паспорт

Считыватель электронных ключей МЕТАКОМ KRF-2

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для считывания бесконтактных электронных ключей METAKOM поддерживающие Proximity технологию (далее RF-ключи). Используется в составе домофонных систем METAKOM. Корпус KRF-2 изготовлен из механически прочного и огнеупорного материала, повторяет формы считывателя для контактных электронных ключей.

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ

При внесении в поле действия контактора RF-ключа, происходит считывание кодовой информации. Полученная информация преобразуется и передаётся в коде, имитирующем ключ DALLAS TOUCH Memory. При считывании RF-ключа мигает световая индикация.

ВНИМАНИЕ! Работа считывателя гарантируется только с брелками «Метаком».

Основные характеристики: миниатюрные размеры изделия, антивандальный, влага-и пыле защищенный корпус, быстрый монтаж и подключение

Технические характеристики: рабочая частота - 125 КГц, работа с картами и брелками типа EM Marine, дальность чтения — 1...3 см, напряжение питания — 9...12 В постоянного тока, потребление тока — 50 мА (max),  выходной интерфейс: Dallas Touch Memory (эмуляция DS1990A), рабочая температура: -30... +40 C, габаритные размеры  72х45х21 мм.

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Черный провод - GND, общий провод,

Желтый провод - ТМ, сигнальный выход,

Красный провод - +12В, питание считывателя.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Считыватель электронных ключей МЕТАКОМ KRF-2 | 1 шт. |
| --- | --- |
| Комплект крепежа | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| Упаковка | 1 шт. |

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие считывателя электронных ключей МЕТАКОМ KRF-2 требованиям МТКМ.420570.007 ТУ при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы изделия - 5 лет со дня изготовления.

При нарушении сохранности пломб и (или) наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Считыватель электронных ключей МЕТАКОМ KRF-2 соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска ______________________

Представитель ОТК _________________                          М.П.

Адрес предприятия-изготовителя:

241024, Россия, г. Брянск,

ул. Делегатская, 68.

ООО "МЕТАКОМ"

Тел./факс: 	(4832) 68-28-26,

тел.:	(4832) 68-28-24,  68-28-25.

www:   	http://www.metakom.ru

e-mail: 	os@metakom.ru