ООО «Центр Нейросетевых Технологий -
Интеллектуальные Системы Безопасности» (ISS)

Инструкция по подключению

Описание разъемов плат TVISSx-02, TVISS4-02EXT и TVISS8IO.

Всего страниц, включая титульную: 15 Москва, 2026г.

Оглавление.

1	Введение	3

1.1	Назначение документа	3

2	Описание плты TVISS4-02	4

2.1	Подключение плат TVISS4-02EXT	4

2.2	Подключение видео сигналов	4

2.3	Каскадное подключение нескольких плат TVISSx-02	4

2.4	Подключение аудио сигналов	4

2.5	Подключение схемы Watchdog	6

2.6	Подключение плат TVISS8IO	6

3	Описание платы TVISS1-02	8

3.1	Подключение видео сигналов	8

3.2	Каскадное подключение нескольких плат TVISSx-02	8

3.3	Подключение аудио сигналов	8

3.4	Подключение схемы Watchdog	9

3.5	Подключение плат TVISS8IO	10

4	Описание платы TVISS4-02EXT	11

4.1	Подключение к плате TVISS4-02	11

4.2	Подключение аудио сигналов	11

5	Описание платы TVISS8IO	12

5.1	Подключение питания	12

5.2	Разъем для программирования	13

5.3	Подключение TVISS8IO к TVISSx-02	13

5.4	Каскадное подключение двух плат TVISS8IO	13

5.5	Подключение изолированных цифровых входов и выходов	14

# Введение

## Назначение документа

# Описание плты TVISS4-02

Плата TVISS4-02 предназначена для захвата 4-х real-time или до 16 мультиплексированных каналов видео стандартов CCIR, PAL и NTSC.

На рисунке 1 изображен вид сверху платы TVISS4-02. Приведены позиционные обозначения разъемов, а также указаны первые выводы этих разъемов.

Рис. 1 Вид разъемов платы TVISS4-02.

В нижеследующих параграфах дается более подробное описание назначения всех разъемов платы TVISS4-02.

## Подключение плат TVISS4-02EXT

Платы TVISS4-02EXT подключаются посредством разъемов J1, J3 и J8.

## Подключение видео сигналов

Для подключения видео сигналов используется разъем J6, который представляет собой стандартный DB-25. В комплекте с платами поставляется переходник из DB-25 в 16 BNC разъемов, непосредственно к которым подключаются источники видео. Номера входных каналов видео указаны непосредственно на BNC коннекторах.

## Каскадное подключение нескольких плат TVISSx-02

Для каскадного подключения плат TVISS1-02 и/или TVISS4-02 используется разъем J7.

## Подключение аудио сигналов

На рисунке 2 представлен вид сверху разъема J11, который служит для подключения аудио сигналов. А в табл. 1 приведено описание контактов этого разъема.

Видео-АЦП может принимать как стерео сигнал, так и моно. Для стерео необходимо использовать оба входа, а для моно только один.

Рис. 2 Вид сверху разъема J11 платы TVISS4-02.

Таблица 1. Описание контактов подключения аудио сигналов, разъема J11.

| Номер контакта | Название контакта | Описание сигнала |
| --- | --- | --- |
| 1 | Audio IN 1 | Вход левого канала, либо моно-канал для видео-АЦП 1 |
| 2 | GND | Корпус |
| 3 | Audio IN 2 | Вход правого канала, либо моно-канал для видео-АЦП 1 |
| 4 | GND | Корпус |
| 5 | Audio IN 3 | Вход левого канала, либо моно-канал для видео-АЦП 2 |
| 6 | GND | Корпус |
| 7 | Audio IN 4 | Вход правого канала, либо моно-канал для видео-АЦП 2 |
| 8 | GND | Корпус |
| 9 | Audio IN 5 | Вход левого канала, либо моно-канал для видео-АЦП 3 |
| 10 | GND | Корпус |
| 11 | Audio IN 6 | Вход правого канала, либо моно-канал для видео-АЦП 3 |
| 12 | GND | Корпус |
| 13 | Audio IN 7 | Вход левого канала, либо моно-канал для видео-АЦП 4 |
| 14 | GND | Корпус |
| 15 | Audio IN 8 | Вход правого канала, либо моно-канал для видео-АЦП 4 |
| 16 | GND | Корпус |

## Подключение схемы Watchdog

На рис. 3 представлен внешний вид разъема, а в табл. 2 описание контактов, разъема J4, который используется для подключения схемы Watchdog. Двух контактный шлейф от кнопки reset на передней панели PC, должен подключаться либо к контактам 1 и 3, либо к контактам 2 и 4. На одну пару контактов “Watchdog - GND” подключается шлейф от кнопки на передней панели PC (он поставляется в комплекте PC), а на другую шлейф, идущий, на материнскую плату PC (он поставляется в комплекте TVISSx-02), или же к другой плате TVISSx-02, если плата в системе установлена не одна.

Не допускается подключение сигнальных проводников Watchdog на контакты GND.

Рис. 3 Вид сверху разъема подключения схемы Watchdog.

Таблица 2. Описание контактов подключения схемы Watchdog, разъема J4.

| Номер контакта | Название контакта | Описание сигнала |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | Корпус |
| 2 | GND | Корпус |
| 3 | Watchdog | Сигнал Watchdog, не допускайте замыкание джампером этого сигнала на корпус |
| 4 | Watchdog | Сигнал Watchdog, не допускайте замыкание джампером этого сигнала на корпус |

## Подключение плат TVISS8IO

На рис. 4 представлен разъем J5, который используется для подключения интерфейсных плат TVISS8IO.

Рис. 4 Вид разъема для подключения TVISS8IO.

Шлейф, поставляемый, в комплекте с TVISS8IO необходимо подключать так: помеченный, красным цветом проводник шлейфа должен быть обращен к первому выводу разъема  J5.

# Описание платы TVISS1-02

Плата TVISS1-02 предназначена для захвата 1-го real-time или до 16 мультиплексированных каналов видео стандартов CCIR, PAL и NTSC.

На рис. 5 изображен вид сверху платы TVISS1-02. Приведены позиционные обозначения разъемов, а также указаны первые выводы этих разъемов.

Рис. 5 Вид разъемов платы TVISS1-02.

## Подключение видео сигналов

Для подключения видео сигналов используется разъем J1, который представляет собой стандартный DB-25. В комплекте с платами поставляется переходник из DB-25 в 16 BNC разъемов, непосредственно к которым подключаются источники видео. Номера входных каналов видео указаны непосредственно на BNC коннекторах.

## Каскадное подключение нескольких плат TVISSx-02

Для каскадного подключения плат TVISS1-02 и/или TVISS4-02 используется разъем J2.

## Подключение аудио сигналов

На рисунке 6 представлен вид сверху разъема J3, который служит для подключения аудио сигналов. А в табл. 3 приведено описание контактов этого разъема.

Видео-АЦП может принимать как стерео сигнал, так и моно. Для стерео необходимо использовать оба входа, а для моно только один.

Рис. 6 Вид сверху разъема J3 платы TVISS1-02.

Обратите внимание, что схема подключения аудио сигналов отлична для плат TVISS1-02 и TVISS4-02.

Таблица 3. Описание контактов подключения аудио сигналов, разъема J3.

| Номер контакта | Название контакта | Описание сигнала |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | Корпус |
| 2 | Audio IN 1 | Вход правого канала, либо моно-канал для видео-АЦП |
| 3 | GND | Корпус |
| 4 | Audio IN 2 | Вход левого канала, либо моно-канал для видео-АЦП |

## Подключение схемы Watchdog

На рис. 7 представлен внешний вид разъема, а в табл. 4 описание контактов, разъема J4, который используется для подключения схемы Watchdog. Двух контактный шлейф от кнопки reset на передней панели PC, должен подключаться либо к контактам 1 и 2, либо к контактам 3 и 4. На одну пару контактов “Watchdog - GND” подключается шлейф от кнопки на передней панели PC (он поставляется в комплекте PC), а на другую шлейф, идущий, на материнскую плату PC (он поставляется в комплекте TVISSx-02), или же к другой плате TVISSx-02, если плата в системе установлена не одна.

Не допускается подключение сигнальных проводников Watchdog на контакты GND.

Рис. 7 Вид сверху разъема J4 подключения схемы Watchdog для платы TVISS1-02.

Обратите внимание, что схема подключения Watchdog отлична для плат TVISS1-02 и TVISS4-02.

Таблица 4. Описание контактов подключения схемы Watchdog, разъема J4.

| Номер контакта | Название контакта | Описание сигнала |
| --- | --- | --- |
| 1 | Watchdog | Сигнал Watchdog, не допускайте замыкание джампером этого сигнала на корпус |
| 2 | GND | Корпус |
| 3 | Watchdog | Сигнал Watchdog, не допускайте замыкание джампером этого сигнала на корпус |
| 4 | GND | Корпус |

## Подключение плат TVISS8IO

Подключение схемы аналогично для плат TVISS1-02 и TVISS4-02. Подробно смотрите раздел 2.6 данного руководства. За исключением того, что на TVISS1-02 разъем располагается вертикально, а на TVISS4-02 горизонтально. Внешний вид разъема с полярностью подключения приведен на рис. 8.

Рис. 8 Вид разъема J5 платы TVISS1-02 для подключения TVISS8IO.

# Описание платы TVISS4-02EXT

Плата TVISS4-02EXT предназначена для увеличения количества захватываемых каналов до 8 на платах TVISS4-02. Она может работать исключительно как расширение TVISS4-02.

На рис. 9 изображен вид сверху платы TVISS4-02EXT. Приведены позиционные обозначения разъемов, а также указаны первые выводы этих разъемов.

Рис. 9 Вид разъемов платы TVISS4-02EXT.

## Подключение к плате TVISS4-02

Платы TVISS4-02EXT подключаются к TVISS4-02 посредством разъемов J1, J3 и J8.

## Подключение аудио сигналов

Аудио сигналы подключаются одинаково для плат TVISS4-02 и TVISS4-02EXT. Схема подключения описана в разделе 2.4.

# Описание платы TVISS8IO

На рис. 10 приведен внешний вид платы TVISS8IO.

Рис. 10 Вид разъемов платы TVISS8IO.

## Подключение питания

Для питания плат TVISS8IO используется разъем J13, который представляет собой стандартный разъем для питагия floppy-дисковводов. На рис. 11 приведена распиновка, а в табл. 5 описание контактов. Подключение питания осуществляется посредством кабеля поставляемого в комплекте с TVISS8IO.

Рис. 11 Вид разъема J13 для подключения питания плат TVISS8IO.

Таблица 5 Описание контактов разъема питания.

| Номер контакта | Название контакта | Описание сигнала |
| --- | --- | --- |
| 1 | + 5 V | Питание + 5 В |
| 2 | GND | Корпус |
| 3 | GND | Корпус |
| 4 | Not connected | Не используется |

## Разъем для программирования

Для программирования платы TVISS8IO, используется разъем J1. Программирование производится до продажи платы, и в процессе эксплуатации использовать этот разъем необходимости нет.

## Подключение TVISS8IO к TVISSx-02

Для подключения к платам TVISSx-02, используется разъем J10. В комплекте с TVISS8IO, поставляется шлейф для подключени. При подключении этот шлейф должен быть обращен проводником, помеченным красным цветом, в сторону первого вывода разъема J10.

Рис. 12 Вид разъема J10 для подключения к платам TVISSx-02.

## Каскадное подключение двух плат TVISS8IO

Две платы TVISS8IO могут быть подключены каскадно, т.е. вторая плата подключается непосредственно к предыдущей TVISS8IO, а не к TVISSx-02. для этих целей используется разъем J11, и тот же шлейф, поставляемый в комплекте. Схема подключения приведена на рис. 13.

Рис. 13 Каскадная схема подключения двух плат TVISS8IO.

Рис. 14 Вид разъема J11 для каскадного подключения плат TVISS8IO.

## Подключение изолированных цифровых входов и выходов

На рис. 15 приведен вид разъема для подключения цифровых входов и выходов со стороны внешнего разъема для подключения.

Каждый вход имеет 2 ступени срабатывания. Первая ступень срабатывает при токе ~ 3мА (срабатывание при 3.2 мА, отпускание при 2.8мА), вторая ступень срабатывает при токе ~ 4.2мА (срабатывание при 4.4 мА, отпускание при 4.0мА).

На плате установлен источник питания 24 вольта, который через 2 резистора (подстроечный и постоянный) служит источником тока для охранных шлейфов. Эти резисторы, в стандартной поставке, имеют номиналы 2.2 кОм и рассчитаны на шлейф с сопротивлением 3 кОм.

Нормальное состояние охранного шлейфа – когда первая ступень сработала, а вторая еще нет. Для этого через шлейф должен протекать ток 3.6 мА Внутренний источник тока подключается, когда замыкаем выводы 1-3 и 2-4, джампером J2 - J9. Если поставить перемычки, так чтобы закоротить выводы 3-5 и 4-6 джамперов J2 - J9, то на выходные контакты будут выведены два полюса чувствительных элементов. На рис. 16 приведен рисунок с примером установки джамперов J2 – J9. Причем обозначение входов INN и INP не означают полярность входов, а приняты условно. Вы можете подключать входы в произвольном порядке.

Плата имеет 8 цифровых выходов РО-Р7. Выходы РО и Р1 имеют как нормально замкнутые контакты, так и нормально разомкнутые. Остальные выходы имеют только нормально разомкнутые контакты.

В стандартной комплектации каждый выход может управлять током до 50мА при напряжении до 35 вольт. Выходы обозначены:

•OUTXC- коллектор нормально разомкнутого выхода.

•OUTXE- эмиттер нормально разомкнутого выхода.

•OUTXCN- коллектор нормально замкнутого выхода.

•OUTXEN- эмиттер нормально замкнутого выхода,

Где X - номер выхода.

С помощью выходов РО и Р1 можно организовать источник питания шлейфов с переменной полярностью, что требуется для некоторых типов датчиков.

Для питания выходов можно применить не используемые источники тока входных шлейфов, с учетом ограничений по току и мощности. Суммарный ток со всех источников 87мА (при сопротивлении подстроечных резисторов равном нулю), что дает суммарную мощность 2 ватта. Изолированный источник питания рассчитан на мощность до 2-х ватт.

Рис. 15 Вид разъема J12 для подключения изолированных цифровых входов и выходов.

Рис. 16 Вид джамперов J2 - J9. J2 – J5 установлены в положение, когда на выход подается напряжение от внутреннего источника TVISS8IO; J6 – J9 на выходных контактах присутствуют два полюса чувствительных элементов.