Порядок и схемы подключения Wi-Fi IP-камер RVi

Камера 3

Rvi-243D1 Wi-Fi

Камера 4

Rvi-243D1 Wi-Fi

Wi-Fi

2,4 ГГц

Камера 2

Rvi-243D1 Wi-Fi

Камера 1

Rvi-243D1 Wi-Fi

Router DI-634M

IP-адрес: 192.168.10.1

Маска подсети: 255.255.255.0

IP-адрес: 192.168.10.10

Маска подсети: 255.255.255.0

LAN

TCP/IP

100 Мбит/с

Порядок настройки Wi-Fi системы на 4 IP-камеры

1. Настройки IP-камер через WEB-браузер:

- подключиться к IP камере используя web браузер (см. Руководство по эксплуатации IP-камер видеонаблюдения серии 240 и 240(Wi-Fi));

- открыть закладку СЕТЬ (рис. 1);

СЕТЬ

Рис. 1

- выставить настройки камеры 1 согласно рис.4, и включить Wi-Fi, поставив галку в соответствующем квадратике.

Аналогично провести настройку камер 2, 3, 4 (рис 5, 6, 7 соответственно).

2. Настройки Router DI-634M (точка доступа):

- запустить WEB-сервер точки доступа (см. инструкцию Router DI-634M);

- открыть закладку LAN (рис. 2);

LAN

Рис. 2

- выставить следующие настройки:

IP-адрес: 			192.168.10.1

Маска подсети: 		255.255.255.0

- открыть закладку Wireless и поставить скорость передачи (transmission rate) – Auto (рис. 3).

Wireless

Transmission

rate (AUTO)

Рис. 3

3. Параметры сетевой карты ПК:

IP-адрес: 			192.168.10.10

Маска подсети: 		255.255.255.0

ПРИМЕЧАНИЕ!

Параметры Wi-Fi сети IP-камеры, точки доступа и сетевой карты ПК должны быть в одной подсети, в данном случае 192.168.10.___, а параметры локальной сети IP-камеры в другой, в данном случае 192.168.0.___.

4. После завершения всех настроек отключите IP-камеру от LAN-сети и проверить ее работоспособность в Wi-Fi-сети.

Настройки для 4-х Wi-Fi IP-камер

Настройка камеры 1

Настройка камеры 2

Рис. 4

Рис. 5

Настройка камеры 3

Настройка камеры 4

Рис. 6

Рис. 7

Для организации Wi-Fi сети на большее количество видеокамер рекомендуем использовать схему адресов указанных в приложении № 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Рекомендуемая схема адресов для Wi-Fi системы на 8 камер

и 2 точки доступа

видеокамеры RVi-243D1 Wi-Fi        с 1 по 4  						видеокамеры RVi-243D1 Wi-Fi        с 5 по 8

LAN

192.168.0.101

255.255.255.0

192.168.0.1

WI-FI

192.168.10.101

255.255.255.0

192.168.10.1

LAN

192.168.0.102

255.255.255.0

192.168.0.1

WI-FI

192.168.10.102

255.255.255.0

192.168.10.1

LAN

192.168.0.103

255.255.255.0

192.168.0.1

WI-FI

192.168.10.103

255.255.255.0

192.168.10.1

LAN

192.168.0.104

255.255.255.0

192.168.0.1

WI-FI

192.168.10.104

255.255.255.0

192.168.10.1

LAN

192.168.0.105

255.255.255.0

192.168.0.1

WI-FI

192.168.10.105

255.255.255.0

192.168.10.2

LAN

192.168.0.106

255.255.255.0

192.168.0.1

WI-FI

192.168.10.106

255.255.255.0

192.168.10.2

LAN

192.168.0.107

255.255.255.0

192.168.0.1

WI-FI

192.168.10.107

255.255.255.0

192.168.10.2

LAN

192.168.0.108

255.255.255.0

192.168.0.1

WI-FI

192.168.10.108

255.255.255.0

192.168.10.2

точка доступа №1											 точка доступа №2

192.168.10.1												192.168.10.2

255.255.255.0												255.255.255.0

коммутатор

192.168.10.10

255.255.255.0

192.168.10.11

255.255.255.0