Компания CMD

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОПОВЕЩАТЕЛЬ

ПОЖАРНЫЙ

СФЕРА 220В (уличное исполнение)

ТУ  4372-001-81888935-2008.

ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ  Сфера 220В (Уличное исполнение).

1    НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Настоящий паспорт распространяется на оповещатель пожарный  Сфера 220В (Уличное исполнение) (в дальнейшем оповещатель), применяемый в системах пожарной сигнализации. Оповещатель предназначен для использования в качестве светового средства оповещения, информационных указателей и обеспечивает подачу светового  сигнала.

Оповещатель имеет вид климатического исполнения У1 (диапазон рабочих температур от минус 55°С до 85°С), тип атмосферы II по ГОСТ 15150, степень защиты IР 66.

Оповещатель может быть установлен как в отапливаемых, так и в неотапливаемых помещениях, а так же вне помещений.

2    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1  Диапазон питающих напряжений:   220 В от источников переменного тока.

2.2  Максимальный потребляемый оповещателем ток: 20 мА.

2.3Габаритные размеры корпуса оповещателя не более 385x165x45 мм.

2.4   Длина кабеля питания 1.5 м или по заявке заказчика.

2.5 Масса оповещателя не более 2,5 кг.

2.6  Назначенный срок службы 10 лет.

2.7 Кабель питания состоит из 2-х проводов.

3    КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

3.1 Оповещатель- 1шт;

3.2 Дюбель- 2шт;

3.3 Паспорт- 1шт.

4    УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

В корпусе оповещателя с прозрачным окном установлена печатная плата. Плата с элементами залита  изоляционным компаундом. Наружу, через кабельный ввод , выведен кабель питания.

Оповещатель крепится за корпус к вертикальной плоскости через два отверстия 8 мм.

Питание осуществляется переменным напряжением 220В по двум маркировочным проводам.

5    ПОРЯДОК МОНТАЖА

5.1  Оповещатель крепится к вертикальной плоскости за корпус  через отверстия 8 мм.

5.2  Подключать оповещатель к напряжению питания в соответствии со схемами.

6    УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1  Соблюдение правил техники безопасности является необходимым условием безопасной работы и эксплуатации оповещателей.

6.2  При монтаже и эксплуатации необходимо избегать механических воздействий на стеклянную поверхность табло.

6.3  К работам по монтажу, проверке, обслуживанию и эксплуатации оповещателей должны допускаться лица, прошедшие производственное обучение, аттестацию квалификационной комиссии, инструктаж по безопасному обслуживанию.

6.4  Ответственность за технику безопасности возлагается на обслуживающий персонал.

7    ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1  Оповещатель при изготовлении, транспортировании, хранении, эксплуатации и утилизации не наносит вреда окружающей среде.

7.2  После окончания срока службы, утилизация оповещателей производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8    МАРКИРОВКА

Маркировка оповещателя соответствует чертежам предприятия-изготовителя и содержит:

- обозначение изделия;

- номер оповещателя;

- год выпуска;

- диапазон температур;

- степень защиты "IР66" по ГОСТ 14254;

- напряжение питания, ток.

- наименование предприятия изготовителя;

- знак пожарной безопасности УП001;

9    ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1  Изготовитель гарантирует соответствие оповещателя требованиям технических условий и конструкторской документации при соблюдении потребителем правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

9.2  Гарантийный срок хранения 36 месяцев с момента изготовления оповещателя.

9. 3 Гарантийный срок эксплуатации оповещателя - 24 месяца со дня ввода его в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента его изготовления.

10    СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1  При обнаружении неисправностей и дефектов, возникших по вине предприятия-изготовителя, потребителем составляется акт в одностороннем порядке и оповещатель с приложением паспорта и акта возвращается на предприятие-изготовитель.

10.2 Предприятие-изготовитель обязано в течение 2 недель с момента получения акта отгрузить исправный оповещатель.

10.3  Предприятие-изготовитель не принимает претензий: если истек гарантийный срок эксплуатации; при отсутствии паспорта на оповещатель; в случае нарушений инструкции по эксплуатации

11    ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11 1 Условия транспортирования оповещателей должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 при температуре от минус 55°С до 85°С.

11.2  Оповещатель в упакованном виде должен храниться в помещении, соответствующем условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

11.3  Оповещатели можно транспортировать, всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями нормативных документов. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования коробки не должны подвергаться резким ударам и воздействиям атмосферных осадков. Способ укладки коробок на транспортирующее средство должен исключать их перемещение.

14   СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель  Сфера 12-24В (Уличное исполнение) заводской номер____________________ соответствует техническим

условиям ТУ  4372-001-81888935-2008.,  признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска_____________________год.

Подпись лиц. ответственных за приемку    ___________________  /                                                /

МП

15   СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Оповещатель Сфера 12-24В (Уличное исполнение) заводской номер  _______________________      упакован на

ООО "Компания СМД" 445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Радищева, д. 12

согласно требованиям, предусмотренным ТУ  4372-001-81888935-2008.

Дата упаковки   ____   _____  __________ г.

Упаковку произвел    ______________________ /                                                             /

Изделие после упаковки принял__________________________  /                                       /