НПО Спектрон

Руководство по эксплуатации

СПЕК.425001.000РЭ

ОСВЕТИТЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ АВАРИЙНЫЙ

«СпектронОСА-12»

1.	НАЗНАЧЕНИЕ

Осветитель специальный аварийный «СпектронОСА-12» предназначен для освещения рабочей зоны дежурного в соответствии с НПБ 88-2001* в случае отключения основного освещения.

- УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Осветитель работает совместно с ППК или иным источником питания с постоянным напряжением 12В. При подключенном питании производится постоянная подсветка кнопки режима работы Осветителя. При переключении кнопки режима в положение «I» в нижней части устройства загораются три светодиода белого свечения.

3.	ТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ

Освещенность на расстоянии 500 мм не менее, лк	50

Напряжение питания, В	12

Потребление в «дежурном» режиме, мА	4

Потребление в «рабочем» режиме, мА	40

Диапазон рабочих температур, °С	от -30 до +50

Исполнение корпуса по ГОСТ 14254–96	IP20

Габаритные размеры, мм 	66×48×30

4.	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Приклеить основание на выбранное место, сняв защитную пленку с двухстороннего скотча. При необходимости основание может быть закреплено с помощью самореза. Через боковое отверстие основания пропустить провод питания на длину 5см и подключить его к клеммам Осветителя в соответствии с полярностью. Прикрепить корпус Осветителя к основанию с помощью винтов, имеющихся в комплекте.

5.	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок службы осветителя 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 40 месяцев со дня изготовления.

6.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Осветитель специальный аварийный «СпектронОСА-12»

№ _____________ ОТК _____________ Дата ______________

620017, г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 4В, к. 35,

т/ф (343) 3332470, 3789602

E-mail: spectron2008@yandex.ru, http://spectron-ops.ru