ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

СОДЕРЖАНИЕ:

СОДЕРЖАНИЕ:	2

1.	НАЗНАЧЕНИЕ	3

2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

3.	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	4

4.	ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА	5

4.1	Назначение выводов	5

4.2	Схема подключения	5

4.3	Назначение и описание работы переключателей	6

4.3.1	"Удаление Мастер-ключей"	6

4.3.2	"Установка типа замка"	7

4.3.3	"Автоматическое добавление пользовательских ключей"	7

4.3.4	"Защита от применения дубликатов пользовательских ключей"	7

4.3.5	"Управление звукоизлучателем"	8

4.3.6	Режим "Триггер"	8

4.3.7	Включение протокола "Wiegand-26" для внешнего считывателя	8

5.	ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА с помощью Мастер-ключа	9

5.1	Исходное состояние контроллера	9

5.2	"Запись Мастер-ключей в память контроллера"	9

5.3	"Программирование пользовательских ключей"	10

5.4	"Программирование времени открывания замка"	11

5.5	"Удаление ВСЕХ пользовательских ключей из контроллера"	11

6.	УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	12

7.	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	12

8.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	12

9.	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	12

10.	СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ	13

# НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство используется для организации одной точки прохода оснащенной одним считывателем и кнопкой выхода. Для организации двухсторонней точки прохода к устройству подключается дополнительный считыватель, работающий по протоколу Touch Memory или Wiegand 26. Для программирования контроллера используется мастер-ключ. Изделие вместило в себя все возможности контроллера и считывателя в одном корпусе.

Особенности:

- Работа по протоколу Touch Memory и Wiegand-26.

- Режим ТРИГГЕР - управление работой исполнительного устройства: вкл./выкл. Одно касание ключа- исполнительное устройство закрыто; второе касание ключа - открыто.

- Программирование двух Мастер-ключей.

- Программирование с помощью Мастер-ключа до 900 пользовательских ключей.

- Защита кода 5-ю байтами.

- Программирование с помощью Мастер-ключа времени открывания замка от 1 до 127 сек, с шагом 1 сек.

- Удаление с помощью Мастер-ключа всех пользовательских ключей.

- Защита от статического электричества.

- Индикация всех режимов работы (встроенный зуммер, светодиод).

- Режим "Свободной записи ключей" - контроллер открывает двери при поднесении к считывателю любого ключа и одновременно записывает код данного ключа в контроллер.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания контроллера	9 – 15В (DC).

Ток потребления контроллера при U пит. = 12 В:

в режиме ожидания 	не более 15 мА.

в режиме коммутации 	не более 30 мА.

Выход управления замком	ток не более 3 А.

Выход управления индикацией	открытый коллектор транзистора с резистором 1 кОм, ток не более 30 мА.

Расстояние от считывателя до контроллера:

в режиме Touch Memory (TM), не более метров	10

в режиме ТМ со считывателями  Fly A2 EH   Fly A3 EH , м.	100

в режиме Wiegand, не более метров	100

Количество используемых Мастер-ключей 	2 шт

Количество подключаемых считывателей	1 шт

Количество подключаемых кнопок	1 шт

Количество пользовательских ключей/карт 	900 шт

Тип ключей	DS1990A, RFID карточки/брелки

Встроенная энергонезависимая память	EEPROM

Максимальное время опознавания ключа 	0,7 сек.

Программируемое время открывания замка	регулируется от 1 до 127 сек. с шагом 1 сек. (по умолчанию установлено 3 сек.)

Перемычка для выбора типа замка	электромагнитный, электромеханический

Рабочий диапазон температур 	от –35оС до +50оС.

Относительная влажность 	не более 90%.

Габаритные размеры (ДхШхВ)	48х32х16 мм.

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Контроллер	1 шт.

Инструкция	1 шт.

Упаковка	1 шт.

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА

## Назначение выводов

| Цвет провода | Назначение |
| --- | --- |
| Черный | Питание: "Земля" (-12В) |
| Красный | Питание: +12В, 30 мА |
| Желтый | LOCK: Управление замком ("Минус" замка) |
| Оранжевый | LED: Подключение индикации внешнего считывателя. "Минус" светодиода считывателя iButton (Touch Memory) или LED считывателя Fly2. Открытый коллектор транзистора с резистором 1 кОм и током не более 30 мА). |
| Синий | OPEN: Подключение кнопки выхода |
| Белый | DATA 0: Подключение внешнего считывателя с протоколом Touch Memory (Wiegand-26) |
| Зеленый | DATA 1: Подключение внешнего считывателя с протоколом Wiegand-26 |
| Коричневый | Не используется |

## Схема подключения

Вместо считывателя Touch Memory может быть использован бесконтактный настенный считыватель Fly2 с выходным протоколом, эмулирующим протокол Touch Memory или протоколом Wiegand-26.

Для питания контроллера рекомендуется использовать ИБП с защитой аккумулятора от глубокого разряда, рассчитанный на совокупную нагрузку подключаемого оборудования.

## Назначение и описание работы переключателей

Назначение переключателей приведено ниже.

Изменение положения переключателей "Удаление Мастер ключей", "Тип замка", "Автоматическое добавление пользовательских ключей", "Защита от применения дубликатов идентификаторов", "Триггер" должно сопровождаться снятием питания с контроллера.

### "Удаление Мастер-ключей"

Для перехода в режим удаления Мастер-ключей снимите питание с контроллера и установите переключатель 1 в положение ON, после чего вновь подайте питание.

Процесс удаления Мастер-ключей сопровождается красно-зеленым миганием считывателя, периодичностью один раз в полсекунды и прерывистым звуковым сигналом. После удаления мастер-ключей, контроллер переходит в исходное состояние (постоянное свечение светодиода красным  цветом).

Для выхода из режима снимите питание и переведите переключатель 1 в положение OFF, после чего вновь подайте питание.

### "Установка типа замка"

Для перехода в режим установки типа замка снимите питание с контроллера и установите переключатель 2 в требуемое положение, после чего вновь подайте питание.

Если переключатель установлен в положение ON, то замок открывается снятием напряжения (электромагнитный замок, защелка нормально-открытая).

Если переключатель установлен в положение OFF, то замок открывается подачей напряжения (замок взводного типа, защелка нормально-закрытая).

Данный режим не имеет индикации.

### "Автоматическое добавление пользовательских ключей"

Этот режим не рекомендуется активировать на длительное время, т.к. это снижает уровень безопасности системы контроля доступа.

Будьте внимательны! При первом включении контроллер вначале переходит в режим программирования мастер-ключей, поэтому первые два ключа, поднесенные к считывателю, будут запрограммированы в качестве мастер-ключей. Если Вы планируете занести все ключи в качестве пользовательских, Вам необходимо дождаться завершения режима программирования мастер-ключей (1 минута после включения питания контроллера).

Для перехода в режим автоматического добавления пользовательских ключей снимите питание с контроллера и установите переключатель 3 в положение ON, после чего вновь подайте питание.

Во время активации данного режима все ключи, поднесенные к считывателю, будут открывать дверь и одновременно записываться в память контроллера. Для выхода из режима отключите питание от контроллера и переведите переключатель 3 в положение OFF, после чего вновь подайте питание.

### "Защита от применения дубликатов пользовательских ключей"

Для перехода в режим защиты от применения дубликатов пользовательских ключей  снимите питание с контроллера и установите переключатель 4 в положение ON, после чего вновь подайте питание.

При установке переключателя 4 в положение ON, считыватель не обрабатывает “клонированные” карты и не передает их код в контроллер (в этом режиме расстояние считывания уменьшается на 2-3 см).

Данный режим не имеет индикации.

### "Управление звукоизлучателем"

Для отключения звукоизлучателя контроллера установите переключатель 4 в положение ON, после чего вновь подайте питание.

### Режим "Триггер"

Данный режим необходим для управления внешними устройствами с потреблением не выше 3А и напряжением питания 12В. Управляемое устройство подключается к контактам LOCK и +12V.

Для включения режима "триггер" снимите питание с контроллера и установите переключатель 6 в положение ON, после чего вновь подайте питание.

Режим «триггер» будет функционировать в зависимости от режима установленного переключателем 2.

Режим «триггер» недопустим при работе с электромеханическими замками, защелками и т.д. — это приведет к выходу устройства из строя.

При включении режима "Триггер", в зависимости от переключателя 2, контроллер на выходе клемм подключения управляемого устройства (LOCK, +12B) устанавливает выходное напряжения либо +12В, либо 0. В этом режиме каждое поднесение жетона меняет состояние замка на противоположное.

Для выхода из режима отключите питание от контроллера и переведите переключатель 6 в положение OFF, после чего вновь подайте питание.

### Включение протокола "Wiegand-26" для внешнего считывателя

Для работы внешнего считывателя по протоколу Wiegand-26 снимите питание с контроллера и установите переключатель 7 в положение ON, после чего вновь подайте питание.

Подключите к контроллеру внешний считыватель, поддерживающий протокол Wiegand-26, используя контакты Data0 и Data1. Подайте питание на контроллер.

# ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА с помощью Мастер-ключа

Мастер-ключи в комплект поставки не входят и в память контроллера на заводе-изготовителе не программируются.

При первом включении, контроллер переходит в режим записи мастер-ключей. В память контроллера может быть записано только два мастер-ключа. После записи, мастер-ключи необходимо хранить в безопасном месте. Второй мастер-ключ является запасным, на случай поломки первого.

Если была выполнена операция удаления мастер-ключей, то при первом включении контроллер так же переходит в режим записи мастер-ключей.

Мастер-ключи не открывают двери, они предназначены для программирования параметров контроллера.

Пользовательский ключ, записанный в память контроллера, не может быть запрограммирован в качестве мастер-ключа. Для его программирования в качестве мастер-ключа вначале необходимо удалить его из памяти контроллера.

## Исходное состояние контроллера

Контроллер находится в исходном состоянии (готов к работе), если отсутвует звуковой сигнал от звукоизлучателя контроллера, а светодиод считывателя горит постоянно красным цветом (готов к считыванию идентификаторов). При поднесении к считывателю исправного идентификатора, красная индикация меняется на кратковременную зеленую с подачей звукового сигнала. Это свидетельствует о корректности считывания  кода идентификатора и работоспособности контроллера.

## "Запись Мастер-ключей в память контроллера"

Переход в данный режим осуществляется при первом включении контроллера или после процедуры удаления Мастер-ключей.

При переходе в данный режим считыватель начинает мигать красно-зеленым цветом, периодичностью 1 раз в секунду, с  подачей звукового сигнала.

Если в течение 1 минуты к считывателю не будет поднесено ни одного идентификатора (будущего Мастер-ключа), контроллер перейдет в исходное состояние. Для возврата в данный режим снимите и снова подайте питание на контроллер.

Для записи двух Мастер-ключей в память контроллера возьмите два идентификатора и по очереди поднесите их к считывателю контроллера. Если необходимо запрограммировать только один Мастер-ключ, поднесите идентификатор к считывателю два раза подряд.

Запись каждого Мастер-ключа в память контроллера сопровождается прерыванием красно-зеленой индикации считывателя.

## "Программирование пользовательских ключей"

Убедитесь, что контроллер находится в исходном состоянии.

Для перехода в режим программирования пользовательских ключей поднесите Мастер-ключ один раз к считывателю. При переходе в данный режим считыватель загорается желтым цветом, с  подачей постоянного звукового сигнала.

Для записи пользовательских ключей по очереди поднесите их к считывателю с интервалом в 1 секунду. При успешной записи идентификатора в память, контроллер на 1 секунду прервет свою индикацию.

Если в течение 1 минуты, после перехода контроллера в режим программирования Вами не будет произведено никаких действий, контроллер вернется в исходное состояние.

Запись пользовательского ключа в память контроллера сопровождается прерыванием желтой индикации, на время, примерно полсекунды.

Если прерывание имеет меньшее значение, то данный идентификатор уже занесен в память контроллера. Это связано с функцией проверки дубликатов ключей. В случае их нахождения повторная запись ключа не производится, а в контроллере устанавливается тайм-аут на переход в исходное состояние. Если в течение данного времени к считывателю будет поднесен новый идентификатор, контроллер вновь перейдет в режим запоминания пользовательских ключей.

По завершению операции программирования пользовательских ключей, для выхода из режима программирования, два раза поднеси Мастер-ключ к считывателю, после чего контроллер вернется в исходное состояние.

## "Программирование времени открывания замка"

Время открывания замка может быть установлено в диапазоне от 1-ой до 127 секунд, с шагом 1 секунда. По умолчанию на заводе изготовителе время открывания замка установлено равным 3 секунды.

Для данного режима программирования требуется наличие подключенной КНОПКИ к контактам OPEN и GND контроллера. Если кнопка не подключена, для установки времени открывания замка закоротите на требуемое время клеммы OPEN и GND контроллера.

Убедитесь, что контроллер находится в исходном состоянии. Для перехода в режим программирования времени открывания замка поднесите Мастер-ключ один раз к считывателю.

При переходе в данный режим считыватель загорается желтым цветом, с  подачей постоянного звукового сигнала.

Для установки нового значения времени открывания замка, нажмите и удерживайте кнопку на время, которое Вы определили как время, необходимое для открывания замка.

При установке времени открывания замка ориентируйтесь на вспышки зеленого цвета (период следования вспышек зеленого цвета 2 секунды). Горит зеленый – 1 сек, не горит зеленый – 1 сек. = (в сумме) 2 секунды.

Если в течение 1 минуты, после перехода контроллера в режим программирования Вами не будет произведено никаких действий, контроллер вернется в исходное состояние.

По наступлению требуемого времени открывания отпустите кнопку, контроллер вновь перейдет в режим программирования времени открывания замка.

Для выхода из данного режима поднесите Мастер-ключ два раза к считывателю, после чего контроллер вернется в исходное состояние.

## "Удаление ВСЕХ пользовательских ключей из контроллера"

Для данного режима требуется наличие подключенной КНОПКИ к контактам OPEN и GND контроллера. Если к контроллеру не подключена кнопка, для удаления пользовательских ключей закоротите на требуемое время клеммы OPEN и GND контроллера.

Убедитесь, что контроллер находится в исходном состоянии.

Для перехода в режим удаления пользовательских ключей поднести Мастер-ключ к считывателю два раза.

Если Вы не вышли из режима программирования пользовательских ключей или времени открывания замка, Мастер-ключ подносится к считывателю один раз.

При переходе в данный режим программирования, считыватель начнет мигать желтым цветом с периодичностью полсекунды.

Для запуска операции удаления пользовательских ключей нажмите кнопку и удерживайте ее больше 5 сек.

Завершение удаления пользовательских ключей сопровождается загоранием зеленого светодиода и переходом контроллера в исходное состояние (загорается красный светодиод).

# УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Питание контроллера осуществляется низковольтным напряжением постоянного тока, и при работе с ним не существует вероятности поражения электрическим током.

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование упакованного контроллера производиться любым крытым видом транспортного средства. Транспортная тара при транспортировке должна быть защищена от прямого попадания осадков.

Значение климатических и механических воздействий при транспортировке должны соответствовать требованиям ГОСТ 12997-84.

Хранение контроллера в упаковке для транспортирования на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Контроллер доступа заводской номер: _______________________________, изготовлен, признан годным для эксплуатации и упакован ООО «СторК».

Дата выпуска:   "_______" __________________20_____г

Дата продажи:  "_______" __________________20_____г.

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие контроллера требованиям руководства по эксплуатации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Данные правила предусматриваются ГОСТ 12997-84 и ТУ 4317-005-12215496-98.

Гарантийный срок эксплуатации контроллера – 12 месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока изготовитель бесплатно устраняет неисправности контроллера, возникшие по вине изготовителя. При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием возможной неисправности.

Гарантийный срок эксплуатации продлевается на время нахождения контроллера в гарантийном ремонте.

Основания для прекращения гарантийных обязательств:

Нарушение настоящей инструкции;

Наличие видимых и скрытых механических повреждений;

Наличие следов воздействия воды и агрессивных веществ;

Наличие следов неквалифицированного вмешательства в схему контроллера;

Ремонт производится в сервисном центре компании.

# СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ООО «СторК», 197198, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ораниенбаумская, д.2, пом.22.

Тел./факс: +7(812)972-37-73.

E-mail: stork@storkspb.ru; http://www.storkspb.ru.