Цветные купольные  видеокамеры

серии VD95HBH-B36

ПАСПОРТ

###### Описание

Цветные купольные видеокамеры  повышенного разрешения c электронной функцией день-ночь (D/N) на матрице 1/3" Sony Super HAD. Видеокамеры VD95HBH применяются для  видеонаблюдения внутри отапливаемых помещений.

Наличие широкого ассортимента объективов  позволяет использовать эти видеокамеры как для наблюдения общей обстановки в широком поле зрения , так и для просмотра с узким полем зрения пространства внутри протяженных сооружений.

###### Особенности

- Электронная функция день/ночь

- Повышенное разрешение 600 (цв) /650 (чб) ТВЛ

- Высокая чувствительность  0,1 лк при цветном изображении

- Объективы с фиксированным фокусным расстоянием

обеспечивают высокое качество изображения, типовое фокусное расстояние  3,6 мм. Опция: 2,9/4,3/6/8 мм или 4-9 мм для модели VD95HBH-VFA49

- Наведение в двух плоскостях 2-Axis

###### Схема подключения

Внимание! Для питания  видеокамеры всегда используйте стабилизированное  напряжение 12 В постоянного тока (DC). Предпочтителен отдельный источник питания.

###### Основные технические характеристики

| Модель |  | VD95HBH-B36 |
| --- | --- | --- |
| Питание | Напряжение | 12 В (DC) |
|  | Ток потребления | 100 мА |
| Матрица | CCD (ПЗС) | 1/3" Sony Super HAD II |
| Система разложения | Развертка | Чересстрочная, 2:1 |
|  | Частота строк/полей | 15625/50 Гц |
|  | Синхронизация | Внутренняя |
| Электрические характеристики | Разрешение | 600 (цв)/ 650 (чб) ТВЛ |
|  | Видеовыход | Композитный, 1.0 В/ 75 Ом |
|  | Отношение С/Ш | 50 дБ (АРУ выкл.) |
|  | Чувствительность | 0.1 лк ( F1.2) |
|  | Усиление (АРУ) | Автоматическое |
|  | Эл. затвор | 1/50~1/100,000 с (PAL) |
| Объектив | Фиксированный | 2,9/3,6/4,3/6/8 мм |
|  | Вариофокальный DC | 4-9 мм |
| Окружающая среда | Рабочая температура | - 10°C ~ + 50°C |
|  | Температура хранения | - 40°C ~ + 70°C |
|  | Класс защиты | нет |
| Физические | Размеры | 130 x 81 мм |
| характеристики | Масса | не более 420 г. |

###### Комплектация

  - Видеокамера со встроенным  объективом – 1 шт.

  - Соединительный кабель – 1 шт.

  - Паспорт – 1 шт.

###### Гарантии

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийные обязательства не действительны в случаях вывода изделия из строя путем электрического пробоя питающих и выходных цепей, а также механического повреждения видеокамеры. Для не влагозащищенных моделей не гарантийным случаем является выход из строя в результате намокания и коррозии элементов камеры.

Гарантия 3 года.

Изготовитель

VISION HI-TECH CO., LTD.

Vision bldg, 150-3 Simgok-dong, Wonmi-ku, Buchon-city

Kyunggi-do Korea

www.vhtcctv.com

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.