Цветные вариофокальные ИК видеокамеры

серии VN7XEH-HVFA-IR

ПАСПОРТ

###### Описание

Цветные ИК видеокамеры  повышенного разрешения с шумоподавлением 2DNR, функцией день-ночь с фильтром  ICR. Матрица 1/3" Sony 960H Ex-view HADII и  DSP Effio-E. Видеокамеры VN7XEH-HVFA- IR применяются для  наружного видеонаблюдения. Камеры имеют внешние органы настройки объектива. Благодаря встроенной ИК подсветке наблюдение обеспечивается в полной темноте.

Наличие двух вариантов вариофокальных объективов  позволяет использовать эти видеокамеры как для наблюдения общей обстановки в широком поле зрения, так и для просмотра с узким полем зрения пространства вдоль протяженных объектов.

###### Особенности

- Сверхвысокое разрешение новой технологии  "960H Effio-E"

- Шумоподавление 2DNR

- Функция день/ночь ICR

- Вариофокальный объектив с автодиафрагмой 2,8-12 мм или 5-50 мм

- Наведение в трех плоскостях – 3-Axis

- Пустотелый кронштейн

- Интеллектуальная компенсация неравномерности ИК подсветки

- Встроенная ИК – подсветка до 30 или 50 м (соответственно объективу)

- OSD- меню

- Управление по RS-485

###### Схема подключения

Внимание! Для питания  видеокамеры всегда используйте стабилизированное  напряжение  постоянного тока (DC). Предпочтителен отдельный источник питания.

###### Основные технические характеристики

| Модель |  | VN7XEH-HVFA-IR |
| --- | --- | --- |
| Питание | Напряжение | 12 В (DC)/24В |
|  | Ток потребления | 120/340 (с ИК) или 80/200 (с ИК) мА |
| Матрица | CCD (ПЗС) | 1/3" Sony 960H Ex-view HADII |
| Система разложения | Развертка | Чересстрочная, 2:1 |
|  | Частота строк/полей | 15625/50 Гц |
|  | Синхронизация | Внутренняя |
| Электрические характеристики | Разрешение | 650 (цв)/ 700 (чб) ТВЛ |
|  | Видеовыход | Композитный, 1.0 В/ 75 Ом |
|  | Отношение С/Ш | 52 дБ (АРУ выкл.) |
|  | Мин. освещенность | 0 |
|  | Усиление (АРУ) | Автоматическое |
|  | Эл. затвор | 1/50~1/100,000 с (PAL) |
| Объектив | Вариофокальный | 2,8-12 мм ; опция 5-50 мм (DC) |
| ИК подсветка | Встроенная | 850 нм, до 30 или 50 м (для 5-50мм) |
| Окружающая среда | Рабочая температура | - 30°C ~ + 50°C |
|  | Температура хранения | - 40°C ~ + 70°C |
|  | Класс защиты | IP66 |
| Физические характеристики | Размеры | 101 x108.7x338 |
|  | Масса | не более 1,2 кг. |

###### Комплектация

  - Видеокамера с козырьком и встроенным  объективом – 1 шт.

  - Кронштейн – 1 шт.

  - Соединительный кабель – 1 шт.

  - Паспорт – 1 шт.

###### Гарантии

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийные обязательства не действительны в случаях вывода изделия из строя путем электрического пробоя питающих и выходных цепей, а также механического повреждения видеокамеры. Для не влагозащищенных моделей не гарантийным случаем является выход из строя в результате намокания и коррозии элементов камеры.

Гарантия 3 года.

Изготовитель

VISION HI-TECH CO., LTD.

Vision bldg, 150-3 Simgok-dong, Wonmi-ku, Buchon-city

Kyunggi-do Korea

www.vhtcctv.com

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.