Цветная корпусная C/CS видеокамера

серии VС34S-12

ПАСПОРТ

###### Описание

Цветная корпусная C/CS видеокамера  повышенного разрешения с шумоподавлением 2DNR/3DNR, электронными функциями день-ночь и увеличения чувствительности (Sens-up), а также расширением динамического диапазона WideLux.  Матрица 1/3" Sony  Super HADII. Видеокамеры VC34S-12 применяются для  видеонаблюдения внутри помещений. Для наружной установки камер используются защитные термокожухи.

Стандартное посадочное место объектива C/CS позволяет использовать оптимальный объектив с ручной или автоматической  диафрагмой.

###### Особенности

- Новая технология  расширения динамического диапазона "WideLux"

- Шумоподавление 2DNR/3DNR,

- Повышенное разрешение 600 (цв) /650 (чб) ТВЛ

- Высокая чувствительность  0,1 / 0,0001  (Sens-up) лк

- Управление автодиафрагмой  VD/DC

- OSD- меню

- Управление по RS-485

###### Схема подключения

Внимание! Для питания  видеокамеры всегда используйте стабилизированное  напряжение 12 В постоянного тока (DC). Предпочтителен отдельный источник питания.

###### Основные технические характеристики

| Модель |  | VС34S-12 |
| --- | --- | --- |
| Питание | Напряжение | 12 В (DC) |
|  | Ток потребления | 200 мА |
| Матрица | CCD (ПЗС) | 1/3" Sony Super HADII |
| Формат разложения | Развертка | Чересстрочная, 2:1 |
|  | Частота строк/полей | 15625/50 Гц |
|  | Синхронизация | Внутренняя |
| Электрические характеристики | Разрешение | 650 (цв)/ 700 (чб) ТВЛ |
|  | Видеовыход | Композитный, 1.0 В/ 75 Ом |
|  | Отношение С/Ш | 50 дБ (АРУ выкл.) |
|  | Чувствительность | 0,1 / 0,0001 (Sens-up) лк |
|  | Усиление (АРУ) | Автоматическое |
|  | Эл. затвор | 1/50~1/100,000 с (PAL) |
| Объектив | Сменный | C/CS |
| Окружающая среда | Рабочая температура | - 10°C ~ + 50°C |
|  | Температура хранения | - 40°C ~ + 70°C |
|  | Класс защиты | нет |
| Физические характеристики | Размеры | 37х37х50 мм |
|  | Масса | не более 550 г. |

###### Комплектация

  - Видеокамера – 1 шт.

  - Дополнительное кольцо для С- объектива  – 1 шт.

  - Паспорт – 1 шт.

###### Гарантии

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийные обязательства не действительны в случаях вывода изделия из строя путем электрического пробоя питающих и выходных цепей, а также механического повреждения видеокамеры. Для не влагозащищенных моделей не гарантийным случаем является выход из строя в результате намокания и коррозии элементов камеры.

Гарантия 3 года.

Изготовитель

VISION HI-TECH CO., LTD.

Vision bldg, 150-3 Simgok-dong, Wonmi-ku, Buchon-city

Kyunggi-do Korea

www.vhtcctv.com

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.