ООО "БайтЭрг"                                                                                   г. Москва

Паспорт

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пульт Управления МВК-ПУ2

1. Назначение устройства.

Пульт управления применяется совместно с видеокамерами МВК-0832ц ДУ, МВК-8152ц ДВУ, МВК-8152ц ДВУ zoom и предназначен для удалённого использования функций встроенного меню видеокамеры и управления вариофокальным объективом. Сигналы от пульта к камере передаются по коаксиальному видеокабелю, не допускается в промежутке между ними наличие каких либо устройств (разветвителей, усилителей и пр.). Устройство размещено в эргономичном пластиковом корпусе, имеет кнопки аналогичные кнопкам управления меню видеокамеры и разъёмы для подключения.

2. Технические характеристики.

Дальность действия – 200 м для кабеля РК-75-2-13

- 500 м для кабеля РК-75-4-12

Питание 12  В/100 мА -  осуществляется от сетевого адаптера (в комплекте).

Рабочий диапазон температур 0 … +45°С

Допустимая влажность 70 %

3. Комплект поставки.

Пульт МВК-ПУ2		-	1 шт.

Сетевой адаптер		-	1 шт.

Тройник BNC		            -	1 шт.

Переходник BNC-RCA	-	1 шт.

Паспорт (РЭ)		            -	1 шт.

Упаковка			-	1 шт.

4. Назначение кнопок.

 –   кнопки управления курсором и объективом,

изменения значений (LEFT, RIGHT, UP, DOWN);

	–   кнопка выбора, подтверждения (SET, SETUP).

5. Назначение разъёмов.

Разъём RCA – для подключения к коаксиальной видео линии от камеры;

Разъём 2 мм – для подачи питания.

6. Описание работы.

На пульте имеется световой индикатор, отображающий его состояние. При наличии питания и видеосигнала индикатор непрерывно мигает. При отсутствии видеосигнала индикатор вспыхивает раз в несколько секунд. При наличии видеосигнала каждое нажатие на кнопку подтверждается включением индикатора. Если пауза между нажатиями на кнопки превышает примерно 1,5 мин, происходит возврат к непрерывному миганию. Для перехода в режим управления объективом следует нажать и удерживать около 3 сек. кнопку(LEFT) до тех пор, пока индикатор не моргнёт. После этого кнопками можно управлять объективом. Возврат из режима управления объективом произойдёт, если нажать и удерживать около 3 сек. кнопку   (SET) до тех пор, пока светодиод не моргнёт, либо автоматически, если не нажимать на кнопки в течение 3 мин.

7. Подключение устройства.

Выходной разъём RCA пульта необходимо подключить к источнику видеосигнала от камеры в параллель через тройник, разъём питания подключить к сетевому адаптеру (см. схему подключения).

Важно! Для правильной работы устройства к выходу видеолинии должен быть подключён терминатор 75 Ом (обычно содержится внутри видеоприёмника).

75 Ом

Схема подключения

МВК-0832ц АУ,

МВК-0832ц ДУ,

МВК-4132ц У,

МВК-4132ц ДУ,

МВК-2932ц АУ,

МВК-2932ц ДУ

Видеокамера

МВК

Коаксиальная

линия

BNC-тройник

Переходник

BNC-RCA

МВК-ПУ2

Монитор

RCA-разъём

Индикатор

Сетевой

адаптер

~220В

Разъёмы питания

Рис. 1 Схема подключения МВК-ПУ2

8. Условия эксплуатации.

Устройство рассчитано на непрерывную работу в течение длительного периода времени внутри отапливаемых помещений. Схема подключений МВК-ПУ2 приведена на рис. 1.

9. Гарантийные обязательства.

ООО "БайтЭрг" гарантирует работу пульта управления в течение 24 месяцев с момента продажи (установки) через торговую или монтажную организацию, но не более 30 месяцев от даты производства (см. дату на штампе изготовителя).

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности пульта являются:

- умышленная порча;

- пожар, наводнение, стихийные бедствия;

- аварии в сети питания;

- неправильное подключение пульта (ошибка в полярности питания, превышение             напряжения - при использовании нештатного сетевого адаптера);

- механические повреждения.

7. Свидетельство о приемке.

Пульт Управления МВК-ПУ2    № ____________ соответствует ТУ 43 7291-002-74120406-2008 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска__________________	                          Дата продажи__________________

ШТАМП 					                                    ШТАМП

изготовителя 				                                    ПРОДАВЦА

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО "БайтЭрг"

Россия,  г. Москва.