## ООО «КБ Пожарной Автоматики»

ПРИБОР  ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ И УПРАВЛЕНИЯ

ПОЖАРНЫЙ  АДРЕСНЫЙ

ППКПУ "РУБЕЖ-АРМ"

### ПАСПОРТ

ПАСН.425532.003 ПС

Саратов

410056 ул. Ульяновская, 25

Тел.: (845-2) 27 70 39. Факс: (845-2) 50 87 96

http:// www.rubezh.ru

Редакция № 1

1 Основные сведения об изделии и технические данные

  - Прибор приемно-контрольный и управления адресный "РУБЕЖ-АРМ" (далее по тексту – прибор) предназначен для создания на его основе централизованной системы комплексного управления пожарной защиты и АСУ ТП на жилых, коммерческих объектах, объектах энергетики и промышленных предприятиях.

  - Основные функции прибора:

- прием извещений от приемно-контрольных приборов, приборов управления пожарных и других технических средств пожарной автоматики;

- контроль исправности каналов связи с взаимодействующими приборами;

- регистрацию и хранение принимаемых извещений в энергонезависимой памяти;

- отображение принимаемой информации в текстовом и символьном виде на экране сенсорного ЖК монитора (далее по тексту монитора);

- звуковая сигнализация аварийных и предупредительных сообщений (с применением внешнего акустического устройства);

- дистанционное включение цепей управления системами автоматического пожаротушения, дымоудаления или выносных приборов сигнализации при возникновении пожара на охраняемом объекте;

- дистанционный сброс сигналов «Внимание», «Пожар».

- обмен данными с внешними устройствами по линиям связи Ethernet, USB.

  - Прибор классифицируется:

- по способу обмена информацией – адресный;

- по физической линии связи – проводной;

- по составу и функциональным характеристикам – с применением средств вычислительной техники;

- по конструктивному исполнению – блочно-модульный и состоит:

  - Блока системного;

  - Монитора cенсорного;

  - Блока АВР.

- по информативности по ГОСТ Р 51089 – большой информативности;

- категория электроснабжения по ПУЭ – I;

- группа исполнения по ГОСТ Р 50786 – III.

  - Питание прибора осуществляется от резервированной сети переменного тока напряжением 230−70+30 В  частоты (50 ± 1)Гц. Потребляемая мощность не более 600 ВА;

- Прибор ведет журнал событий, в котором записывается информация о типе события, его дате, времени, адресе ППКП, его шлейфа и адресе устройства на шлейфе. Все события фиксируются в энергонезависимой памяти и могут быть прочитаны.

- Масса прибора:

- Блока  системного – не более 19 кг;

- Сенсорного монитора – не более 7 кг;

- Блока АВР – не более  5 кг.

  - Габаритные размеры прибора ШхВхГ:

- Блока  системного – не более 440х180х500 мм;

- Сенсорного монитора – не более 405х345х70 мм;

- Блока АВР – не более 210х300х170 мм.

  - Средний срок службы – не менее 10 лет.

  - Средняя наработка на отказ – не менее 30000 ч.

2 Комплект поставки

- Блок системный (место 1)	1 шт

- Модуль сопряжения МС-2 (место 1)	1 шт

- Блок АВР (автоматического ввода резервного питания) (место 2)	1 шт

- Монитор сенсорный (место 3)	1 шт

- Предустановленная ОС Windows 7 Professional 32 bit BOX  (место 1)	1 шт

- Предустановленное ПО FireSec

Администратор	1 шт

- Предустановленное ПО FireSec

Оперативная задача (с ключом защиты) (место 1) 	1 шт

3 Гарантии изготовителя

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий ПАСН.425532.003 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня ввода прибора в эксплуатацию, но не более 1,5 лет с момента изготовления.

  - В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену прибора.

Внимание!

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие при использовании прибора не по его прямому назначению, в случае заражения вирусами или иным вредоносным ПО.

  - В случае выхода прибора из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом возвратить по адресу:

410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО "КБ Пожарной Автоматики" с указанием следующих сведений:

Дата ввода в эксплуатацию____________________________________________

Дата возникновения отказа (неисправности)   ____________________________

Основные данные режима эксплуатации   ________________________________

____________________________________________________________________

Внешнее проявление отказа (неисправности), причины снятия с эксплуатации _______________________________________________________________________

Сведения заполнены _______________________________________________________

4 Свидетельство о приемке и упаковке

Прибор приемно-контрольный и управления адресный ППКПУ "РУБЕЖ-АРМ", заводской № ___________________ соответствует требованиям технических условий ПАСН.425532.003 ТУ признан годным к эксплуатации и упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Дата выпуска "_______" __________________________ 201____ г.

Упаковку произвел ________________________________________

Контролер _______________________________________