РОСТЕВРОСТРОЙ

- КАЛИТКИ

- ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ

- «РОСТОВ-ДОН К32ДМ»

- ПАСПОРТ.

- РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

POCC RU.AГ17.В15222

ТУ 4372-001-83349852-2011

- Уважаемый покупатель!

## Просим Вас внимательно изучить настоящее руководство.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Электромеханические двухсторонние калитки «Ростов-Дон К32ДМ» предназначены для управления потоками людей в помещениях и проходных предприятий, учреждений и т.п., и обеспечивают пропуск в любом из двух направлений («вход» и «выход»).

Калитка управляется с пульта дистанционного управления (ПДУ) и обеспечивает пропуск как по одному человеку, так и группы людей, кроме того, она может быть встроена в систему контроля и управления доступом (СКУД), для чего предусмотрены специальные входные и выходные цепи (см. раздел 7 «Сопряжение и работа со СКУД»).

По условиям применения электромеханическая калитка соответствует группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Калитка предназначена для эксплуатации внутри помещения при температуре от +1°С до +50°С.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Напряжение питания, В Род тока Потребляемая мощность, не более, Вт Масса калитки, кг Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм Ширина перекрытия прохода, мм | 110-240 переменный, 50Гц 18 37 770х220х990 770 |
| --- | --- |
| Максимальная длина кабеля от калитки к ПДУ, м Длина кабеля от калитки к блоку электронного управления (БЭУ), м | 50(стандартная 4м) 4 |
| Допустимые статические усилия на середине преграждающей дуги, не более, кгс | 60 |
| Срок эксплуатации, лет | 8 |

2

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Стойка калитки Дуга с декоративной вставкой Пульт дистанционного управления (ПДУ) Блок электронного управления (БЭУ) Паспорт. Руководство по эксплуатации | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
| --- | --- |

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

| Калитка состоит (см. Приложение 1.1) из корпусной стойки 1, на которой смонтирован поворотный механизм 2. Поворотный механизм закрыт двумя съемными кожухами – верхним 3 и нижним 4, и верхней съемнымой крышкой 5. Кожух 4 устанавливается выдавленными пуклями в отверстия корпуса 1. Под кожухом 3 и крышкой 5 в верхней части стойки 1 находятся оптодатчики положения дуги и световые индикаторы. Индикаторы из двухцветных светодиодов (зеленый свет означает разрешение прохода, красный-запрет) по дополнительному заказу могут быть выполнены в виде отдельного корпуса и устанавливаться на кабине или стене. Кожуха 3 и 4 закрываются с двух сторон декоративными уголками 6. VD- КД213Б | VD1…VD5 – КИПД-18Б-М | R1...R3– ОМЛТ-0,5 1,3К 10% | SF- геркон СМК-3 (ИО-102-14) | I-световой индикатор | К-Реле РЭС22 РФ45ОО131 | YA- электромагнит специальный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

В средней части стойки 1 под кожухом 4 находится поворотный механизм 2 и электромагнит стопорения дуги калитки. С валом поворотного механизма 2 соединена дуга 7, которая служит для перекрытия прохода.

В нижней части стойки 1 под кожухом 4 расположено основание 8 для крепления калитки к полу и клемма ХТ1 для соединения калитки с блоком электронного управления (БЭУ), пультом дистанционного управления (ПДУ) и световыми индикаторами (I1 и I2); здесь же находится болт заземления.

Дуга 7 вращается вместе с поворотным механизмом вокруг вертикальной оси стойки 1. Для прохода дуга открывается рукой, а после прохода возвращается в исходное положение, скорость возврата дуги регулируется (см. раздел 10 «Регулировки калитки»). Исходное – нормальное состояние калитки – «закрыто»; при этом механизм поворота не застопорен электромагнитом, и горит с двух сторон сигнализация красного цвета. Фиксация механизма поворота осуществляется подачей напряжения на электромагнит по сигналу от датчика исходного положения при несанкционированном проходе, при этом подается прерывистый звуковой сигнал.

3

При подаче команды на разрешение прохода (охранником с ПДУ или автоматически от СКУД в случае, если потребитель ее установил) загорается зеленый цвет со стороны прохода. При неосуществление однократного прохода в течении 3…4 секунд калитка возвращается в исходное положение, т.е. загорается красный цвет с обеих сторон.

В случаях пожара, сигнала тревоги, проноса крупногабаритных грузов и т.д., для беспрепятственного прохода калитка открывается отключением питающего напряжения или переводом в режим группового прохода, а также допускается снятие дуги 7 с пальцами путем вывинчивания двух крепежных винтов 9 с тыльной стороны вала стойки.

Для удобства управления от ПДУ в блоке электронного управления (БЭУ) предусмотрена функция задержки времени на проход через калитку с принудительным сбросом по факту прохода.

Звуковая сигнализация нарушения правил прохода срабатывает при попытке прохода через калитку без разрешения, в этом случае калитка не только блокируется и не дает пройти, но и подает звуковой сигнал охране о попытке несанкционированного прохода. Звуковую сигнализацию можно отключать и включать трехкратным нажатием кнопки КН.ДОП на пульте дистанционного управления ПДУ.

Схемы электрические принципиальные калиток «Ростов-Дон К32ДМ» и ПДУ приведены в Приложении 2.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Электрические схемы калиток и ПДУ изолированы от корпуса. При этом на них подается напряжение не выше 24В постоянного тока.

5.2 Корпус калиток необходимо заземлять. Клемма заземления находится под кожухом 4 в нижней части стойки.

5.3 При эксплуатации калиток необходимо соблюдать общие правила электробезопасности при пользовании электрическими приборами.

5.4 Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильной установки калитки, и отклоняет любые претензии, если установка выполнена не в соответствии с указаниями настоящей инструкции.

5.5 Запрещается вскрывать крышки калитки без предварительного отключения от сети.

4

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Стойку калитки рекомендуется устанавливать на горизонтальное прочное основание. Верхняя часть стойки калитки должна быть надежно закреплена к стене (см. Приложение 1 вид Б).

6.1 Распакуйте калитку и проверьте ее комплектность.

6.2 Сделайте разметку (см. Приложение 1 вид А) в полу под крепежные (анкерные) болты по отверстиям основания 8, установив калитку на ее рабочее место. Подготовьте и закрепите крепежные (анкерные) болты.

6.3 Не затягивая болты, установите калитку с помощью отвеса в вертикальное положение. Отклонение от вертикали в боковых направлениях 1 должно быть не более 3мм/1000мм; в направлении 2 допускается наклон стойки в сторону дуги до 10мм/1000мм (см. Приложение 1.2).

6.4 Закрепите болты на основании калитки.

6.5 Установите на место дугу 7 с пальцами и декоративными втулками установите в отверстия вала и закрепите крепежными винтами 9.

6.6 Заземлите корпус калитки.

6.7 Подсоедините кабель от блока электроники к калитке.

6.8 Подключите блок электроники к сети.

6.9 После завершения монтажа калитка готова к работе.

7 СОПРЯЖЕНИЕ И РАБОТА СО СКУД

7.1 Подключение калитки к контроллерам СКУД осуществляется в соответствии с табл.1 через клеммную колодку ХТ3, установленную в блоке электронного управления (БЭУ).

7.2 К контакту 4 колодки ХТ3 подсоединить цепь «Общий» контроллера СКУД.

7.3 Управление калиткой осуществляется по цепям «СКУД1» и «СКУД2» посредством замыкания контактов 2 или 3 колодки ХТ3 на общий провод. Коммутационными элементами в системе должны быть «сухие контакты» реле (нормально разомкнутые), транзисторы n-p-n структуры с открытым коллектором или полевые с n-каналом по схеме с открытым стоком. Длительность подаваемых сигналов для разблокировки калитки на вход и/или выход определяется контроллером СКУД. Направления входа и выхода остаются разблокированными пока цепи «СКУД1» и/или «СКУД2» соответственно замкнуты на общий провод.

5

Таблица 1

| Контакт ХТ3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обознач. | F pr | СКУД1 | СКУД2 | Общий |
| #### Функция | Цепь выдачи в контрол-лер СКУД сигнала «Факт прохода» | Подключе-ние цепи контроллера СКУД «Открыть вход» | Подключе-ние цепи контроллера СКУД «Открыть выход» | Общий провод электроники калитки (-12В блока питания) |
| Параметры цепи | Открытый сток транзис-тора. Ток нагрузки – не более 100мА. Напряжение на нагрузке– не более+15В | Катод светодиода оптопары. Потребляе-мый ток – не более 12мА | Катод светодиода оптопары. Потребляе-мый ток – не более 12мА | -12В блока питания турникета |

7.4 Сигнал «Факт прохода» по цепи  «F pr»  (конт.1 ХТ3) формируется при повороте проходящим человеком дуги калитки более чем на 40º. Сигнал «факт прохода» представляет собой импульс с перепадом напряжения 12В-0В-12В и длительностью 0,25±10% сек.

8 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

8.1 Перед включением калитки необходимо путем визуального осмотра проверить состояние кабелей и включить блок питания.

8.2 После включения питания индикаторы разрешения прохода светятся красным светом.

8.3 Режимы работы калитки указаны в табл. 2.

8.4 При эксплуатации не допускается:

- использование абразивных и химически активных веществ (в том числе ацетона, бензина, растворителей, хлорсодержащих и кислотосодержащих моющих веществ) для очистки наружных поверхностей калитки; для ухода за калиткой рекомендуется периодически протирать наружные поверхности из хромированной и нержавеющей стали полиролем для хрома;

- рывки и удары по преграждающей дуге, стойке калитки и индикаторам, так как возможно их механическое повреждение и деформация, а также возможен преждевременный выход из строя механизма калитки.

6

8.5 Рекомендации по электромонтажу:

- не рекомендуется установка изделия на расстоянии менее 1 метра от мощных источников электрических помех;

- пересечение всех сигнальных кабелей кабелями других силовых установок допускается только под прямым углом;

- любые удлинения сигнальных кабелей производить  только методом пайки.

Таблица 2

| Требуемый режим работы калитки | Необходимые действия охранника | Индикация |
| --- | --- | --- |
| Закрыть калитку для прохода | Кнопки КН.1, КН.ДОП и КН.2 ПДУ в исходном положении | Красным светом горят оба индикатора запрета прохода |
| Открыть для прохода одного человека | Нажать кнопку КН.1 или КН.2 ПДУ, соответствующую направлению прохода | Зеленым светом горит индикатор, соответствующий направлению прохода. Через 2-4сек. Или после прохода одного человека красным светом загора-ется соответствующий индии-катор |
| Открыть для прохода группы людей | Для нужного направления нажать кнопку КН.ДОП ПДУ и, не отпуская ее, нажать КН.1 или КН.2 в соответствии с направлением прохода | Зеленым светом горит индикатор, соответствующий направлению прохода |
| Закрыть калитку после режима пропускания группы людей | Нажать один раз кнопку КН.1 или КН.2 ПДУ, соответствующую направлению прохода | Красным светом горит индикатор, соответствующий направлению прохода |
| Включить-выключить звуковую сигнализацию | Нажать три раза кнопку КН.ДОП | Не меняется |

9 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И

СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

9.1 Перечень возможных неисправностей, устранение которых производится Потребителем, приведен в табл. 3.

Таблица 3

| Признаки неисправности | Неисправность | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| При переключении режимов калитки механизм работает, а индикатор горит не полностью | Перегорел один или несколько свето-диодов индикатора | Отключить питание калитки, заменить неисправные светодиоды |

7

Продолжение табл. 3

| При подключении к сети блока питания калитка не работает. | Перегорел предохранитель блока питания | Отключить блок питания от сети, заменить предохранитель |
| --- | --- | --- |

9.2 Не описанные в табл. 3 неисправности устраняются силами Изготовителя в период гарантийного обслуживания.

10 РЕГУЛИРОВКИ КАЛИТКИ

8

## Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию калитки усовершенствования, не ухудшающие потребительских свойств, без отражения их в паспорте.

11 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

## Турникет в оригинальной упаковке можно перевозить в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, герметизированных отсеках самолетов, а также автомобильным транспортом с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли в соответствии с правилами перевозки грузов. Хранение турникета допускается в помещениях при температуре от -20 до + 50° С и относительной влажности воздуха до 98% при 25° С без конденсации влаги.  После транспортирования или хранения турникета при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха турникет перед вводом в эксплуатацию должен быть выдержан в закрытом помещении с нормальными климатическими условиями в течение не менее 12 часов.

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Калитка электромеханическая «Ростов-Дон К32ДМ                 »

зав.№_______________________________соответствует техническим требованиям и требованиям безопасности, предъявляемым к группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69, и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска  «____»___________________201__ г.

Подпись _______________

13 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

13.1 Изготовитель предоставляет гарантию на калитку в течение 12 месяцев со дня продажи. В течение этого срока Изготовитель бесплатно устраняет дефекты или заменяет неисправные узлы и блоки. В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала для ремонта. Если ремонт изделия невозможно произвести на месте установки и необходим демонтаж блоков (узлов) или замена на временные, то назначается срок ремонта.

13.2 Гарантия Изготовителя не распространяется на узлы и блоки, вышедшие из строя по вине Заказчика, вследствие нарушения правил эксплуатации и электробезопасности.

Дата продажи  «____»___________________201__ г.

Подпись _______________

9

ПРИЛОЖЕНИЯ

###### Приложение 1

Габаритные и установочные размеры калитки «Ростов-Дон К32ДМ»

10

Приложение 2.1

Схема электрическая принципиальная калитки «Ростов-Дон К32ДМ»

11

Приложение 2.2

HL1, HL2 ….. L-59 EGW

R1…R4 ….….. Резистор МЛТ-0,25-16 Ом

SB1 ………… Клавиатура специальная

XТ1 …………. Колодка клеммная под винт ЗВИ-3

Схема электрическая принципиальная ПДУ

Схема электрическая принципиальная калиток            "Ростов-Дон К31л" и "Ростов-Дон К31п"

-15-

12

13

Сертификат пожарной безопасности (см. сайт rostovturniket.ru): №РОСС RU.И703.04ЮААО.П301.90010

14

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1 НАЗНАЧЕНИЕ | 2 |
| 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | 2 |
| 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | 3 |
| 4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ | 3 |
| 5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ | 4 |
| 6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ | 5 |
| 7 СОПРЯЖЕНИЕ И РАБОТА СО СКУД | 5 |
| 8 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ | 6 |
| 9 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ | 7 |
| 10 РЕГУЛИРОВКИ КАЛИТКИ | 8 |
| 11 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ | 9 |
| 12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ | 9 |
| 13 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 9 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ: |  |
| Приложение 1 Габаритные и установочные размеры калитки «Ростов- Дон К32ДМ» | 10 |
| Приложение 2.1 Схема электрическая принципиальная калитки «Ростов-Дон К32ДМ» Приложение 2.2 Схема электрическая принципиальная ПДУ | 11 12 |
| Сертификат соответствия | 13-14 |

15

- Производитель: ООО ПК «РостЕвроСтрой» - Адрес: 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, д. 306а - Тел.: 8(863) 206-16-86(многоканальный), 269-99-34, 269-99-35, - 269-99-36, 269-99-37, 269-95-61 Тел. технической поддержки: - механика: 8(863)-269-99-38 - электроника и СКУД: 8(863)-269-99-39 - E-mail: 2699935@rostovturniket.ru, dostup@aaanet.ru, 2699935@mail.ru - Сайт: www.rostovturniket.ru, www.ростовтурникет.рф