РОСТЕВРОСТРОЙ

#### ТУРНИКЕТЫ ПОЛНОРОСТОВЫЕ

#### ДВУХПРОХОДНЫЕ

#### ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ

#### УЛИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

- «РОСТОВ-ДОН ПР2М-У»

- ПАСПОРТ.

- РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

POCC RU.ММ05.Н05485

ТУ 4372-001-83349852-2011

- Уважаемый покупатель!

## Просим Вас внимательно изучить настоящее руководство.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Электромеханические полноростовые двухпроходные роторные турникеты уличного исполнения предназначены для управления потоками людей в проходных производственных, спортивных и зрелищных сооружений, платных пляжей и т.п. Их целесообразно применять для увеличения пропускной способности.

Выпускаемые модели турникетов представлены в табл.1:

Таблица 1

| Модель | Наименование | Обозначение модели шлюза |
| --- | --- | --- |
| «Ростов-Дон ПР2/3М-У» | Турникет полноростовой двухпроходный трехлопастный | «Ростов-Дон ПРШ2/3М-У» |
| «Ростов-Дон ПР2/4М-У» | Турникет полноростовой двухпроходный четырехлопастный | «Ростов-Дон ПРШ2/4М-У» |
| «Ростов-Дон ПР2С/3М-У» | Турникет полноростовой двухпроходный трехлопастный со стеклянным ограждением | «Ростов-Дон ПРШ2С/3-У» |
| «Ростов-Дон ПР2С/4М-У» | Турникет полноростовой двухпроходный четырехлопастный со стеклянным ограждением | «Ростов-Дон ПРШ2С/4М-У» |

Трехлопастной турникет обеспечивает более удобный и травмобезопасный проход людей за счет большого пространства между лопастями.- Четырехлопастной турникет обеспечивает более жесткое разделение потока людей по одному человеку. Лопасть представляет собой группу горизонтальных штанг, расположенных друг над другом в одной плоскости. Турникеты управляются с пульта дистанционного управления (ПДУ) и обеспечивают пропуск в любом из двух направлений как по одному человеку, так и группы людей. Турникеты могут работать в режиме шлюза.

Турникеты могут быть легко встроены в систему контроля и управления доступом, для чего предусмотрены специальные входные и выходные цепи (см. раздел 7 "Сопряжение со СКУД"). Турникеты могут работать в режиме шлюза (см. Прил.1.3).

В стандартном исполнении турникет изготовлен из стали с порошковым покрытием «серебряный антик»; турникет из нержавеющей стали содержит в обозначении модели «-Нерж», например, «Ростов-Дон ПР2/3М-У-Нерж».

2

По условиям применения электромеханические турникеты соответствуют группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Температура эксплуатации турникета до -35°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип турникета - полноростовый роторный одинарный трех- или четырехлопастной для прохода в двух направлениях, нормально открытый с режимом пропуска одного человека по пропуску или от пульта охранника. Для запирания турникета при отсутствии питания предусмотрена блокировка турникета с помощью ключа.

| Электрические параметры схем управления и индикации: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания, В Потребляемая мощность, не более, Вт |  | 122 84 |
| Электрические параметры системы электроподогрева: |  |  |
| Напряжение питания, В |  | 2410% |
| Ток |  | постоянный |
| Потребляемый ток, А |  | 2,5 |
| Масса турникета, кг: Габаритные размеры, мм Высота прохода, мм Ширина прохода, не менее, мм Число лопастей (рядов преграждающих штанг) Длина штанг, мм |  | 650 2210х1500х2410 2050 550 3 или 4 600 |
| Допустимые статические усилия на преграждающую штангу на середине; не более, кгс |  | 200 |
| Усилие поворота ротора на середине лопасти, не более, кгс. |  | 5 |
| Пропускная способность на два прохода при однократном проходе, не менее, проходов/мин. |  | 40 |
| Пропускная способность на два прохода при свободном проходе, не менее, проходов/мин. |  | 60 |
| Срок эксплуатации, лет 3 |  | 8 |
| Максимальная длина кабеля от БЭУ к ПДУ, м | 50 (стандартная длина 10м) |  |
| Максимальная длина кабеля от БЭУ к источнику питания, м (рекомендуемое сечение проводников кабеля электропитания турникета, в зависимости от его длины, приведено в табл.2) | 20 (стандартная длина 15м) |  |

Таблица 2

| Длина кабеля от БЭУ к источнику питания | Рекомендуемое сечение | Рекомендуемый тип кабеля (провода) |
| --- | --- | --- |
| до 5м | 0,5 кв.мм | ШВВП 2х0,5 |
| до 20м | 1,5 кв.мм | ПВС 2х1,5 |

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Турникет * | 1 шт. |
| --- | --- |
| Пульт дистанционного управления (ПДУ) | 1 шт. |
| Паспорт. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

Изготовителем по отдельному заказу может поставляться блок питания с необходимыми для эксплуатации турникета параметрами.

*- Комплектацию подробнее см. в приложении «Упаковочный лист».

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Ограждение турникета состоит (см. Приложение 1.1) из следующих частей:

- лицевые секции 1, 2 и боковые секции 3, 4 - крашенные металлические рамы со вставками в турникете ПР2 из труб ф32 из нержавеющей стали, в турникете ПР2С - из закаленного стекла;

- преграждающие трубы 5.

Ограждение крепится к полу анкерными болтами. Сверху ограждения установлена рама 6, на которой крепятся механизмы турникета 7. С механизмом соединяется центральная стойка 8, к которой прикрепляются преграждающие штанги 9, образуя три или четыре лопасти. В нижней части центральной стойки имеется фланец

4

10 с отверстиями для крепления стойки к полу, а в верхней – кольцо 11. Механизм закрыт сверху крышей 12 и сбоку боковинами 13 (стандартная поставка) или стальным ящиком (по спецзаказу). На потолке рамы механизма 7 установлены замки 14 запирания турникета при отсутствии питания. В стойки лицевых секций 1 и 2 вмонтированы световые индикаторы 15 для индикации разрешения или запрета  прохода. Для ужесточения режима пропуска по одному используются ограничители ширины прохода 17.

К турникету подключаются пульты дистанционного управления (ПДУ).

Турникет дистанционно открывается для прохода как одного человека, так и группы людей в заданном направлении. Для удобства управления от ПДУ, а также с целью обеспечения сопряжения турникета с системами контроля и управления доступом (СКУД), в блоке электронного управления (БЭУ) предусмотрена функция задержки времени на проход через турникет с принудительным сбросом по факту прохода.

Механизм турникета имеет вертикальную ось вращения трех или четырех лопастей штанг, движущихся в пределах ширины прохода. Вращение лопастей блокируется электромагнитным приводом. При подаче команды на разрешение прохода (охранником с ПДУ или автоматически от  СКУД в случае, если Потребитель ее установил) механизм разблокируется для прохода одного человека или группы людей (в зависимости от выбранного режима).

Предусмотрен режим экстренного пропускания людей в случаях пожара, сигнала тревоги, проноса крупногабаритных грузов и т.д.  Он реализуется переводом турникета в режим группового прохода с ПДУ или выключением питания турникета. При выключении питания турникет становится постоянно открытым. Запирание турникета при отсутствии напряжения производится поворотом ключа в замке запирания 14.

Электроподогрев турникета

Для поддержания в механизме турникета в зимнее время температуры не ниже +5°С используется утепление механизма кожухом и электроподогрев, который работает в автоматическом режиме. Схема электрическая принципиальная подогрева приведена в Приложении 2.1. В лампе HL1 используется одна спираль на 50Вт или 55Вт.

5

Перед началом зимней эксплуатации рекомендуется очистить контакты датчика ДКТБ (на схеме RT1) очистителем универсальным (спирт изопропиловый абсолютизированный) ТУ 2384-010-50161205-2003. Паспорт и инструкция по эксплуатации к датчику ДКТБ прилагается.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Электрические схемы турникета и ПДУ изолированы от корпуса. При этом на них подается напряжение не выше 12В постоянного тока.

5.2 Корпус турникета необходимо заземлять. На боковой секции внизу имеется основная клемма (М8) заземления; дополнительная клемма заземления (М6) находится на раме 6 турникета.

5.3 Запрещается вскрывать кожух механизма турникета без предварительного отключения от сети.

5.4 При эксплуатации турникета необходимо соблюдать общие правила электробезопасности при пользовании электрическими приборами.

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Турникет устанавливается под навесом с высотой просвета от земли не менее 2,9м. Для установки турникета требуется горизонтальный бетонный  фундамент  размером  2210х1500.  Толщина  фундамента не

менее 100мм. Допускаются вместо сплошного фундамента бетонные столбики сечением 300х300 и глубиной не менее 400мм, установленные в местах крепления.

6.1 Распакуйте турникет, проверьте его комплектность.

6.2 Установите турникет в следующей последовательности:

1. Сборка ограждения и механизма.

- обратите внимание на номера обозначений на раме, секциях и механизмах;

- установите раму 6 на боковые секции 3 и 4 и закрепите болтами М12, не затягивая. (При высоте потолка не менее 2,9м установить раму на боковые секции можно следующим образом: поставьте раму 6 на бок и прикрутите боковые секции 3 и 4);

- прикрепите к раме, не затягивая полностью болты, лицевые секции 1 и 2, обращая внимание на обозначения на раме и секциях;

- установите ограждение так, как оно будет стоять при эксплуатации турникета;

- разметьте в полу отверстия под фундаментные болты (см.

6

Приложение 1.2). Во всех секциях поочередно отвинчивайте от рамы по одному болту М12, поворачивайте секции и по намеченному засверливайтесь под фундаментные болты. В лицевых секциях заведите провода от светодиодов в отверстия в раме. Сначала установите только одну лицевую секцию, вставьте преграждающие  трубы 5, затем установите вторую лицевую секцию;

- закрепите ограждения на полу фундаментными болтами.

Крепление стойки прохода четырехлопастного турникета в нижней части производится с помощью втулки и винта (см. прил. 1.2).

2. Установка механизмов 7 и центральных стоек 8.

- установите рамку механизмов из труб 40х40 на раму 6 и закрепите четырьмя болтами М12х50;

- установите аккуратно механизмы 7 на рамке, обращая внимание на обозначения на механизмах и рамке, так, чтобы электромагниты были вверху, а цапфа механизма внизу и попала в отверстие для цапфы в пластиковом потолке, установленном на раме 6;

- закрепите механизм на рамке винтами М10х20 и М10х30;

- установите под фланцем механизма центральную стойку 8 параллельно стойкам ограждений и затяните винты на фланце;

- проверьте легкость вращения центральной стойки, при необходимости сместите фланец 10 в пределах 1см от оси; проверьте

визуально параллельность центральной стойки и стоек ограждения. Закрепите фланец центральной стойки на полу фундаментными болтами. Закройте фундаментные болты декоративными заглушками.

.

- Установка штанг.

- навинтите штанги с декоративными втулками на винты центральной стойки и затяните их трубным ключом в местах расположения декоративные втулки;

- закрепите на штангах винтами декоративные втулки;

- проверьте легкость вращения лопастей турникета;

если необходимо, переустановите фланец 10 центральной стойки. Закрепите фланец всеми фундаментными болтами;

4. Электромонтаж турникета.

Выполните электромонтаж турникета согласно схемам.

5. Окончательная сборка.

- окончательно затяните все болты, закрепите кольца 11 центральных стоек к потолку винтами М6х45;

- установите перегородку 16;

- установите, при наличии, на место крышу 12 и боковины 13;

6.4 Подключите блоки питания к сети: 12В – для управления и индикации, 24В – для электроподогрева.

7

7 СОПРЯЖЕНИЕ И РАБОТА СО СКУД

7.1 Подключение турникета к контроллерам СКУД осуществляется в соответствии с табл.3 через разъем ХS2 модуля IB v1.1.

7.2 К контакту 9 разъема XS2 модуля IB v1.1 подсоединить цепь «Общий» контроллера СКУД.

7.3 Управление турникетом осуществляется по цепям «СКУД1» и «СКУД2» посредством замыкания контактов 7 или 8 разъема XS2 модуля IB v1.1 на общий провод.

Таблица 3

| Кон- такт ХS2 | Обозна- чение | Функция | Параметры цепи |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | Ф1.НЗ | Нормально замкнутый контакт реле «Факт прохода со стороны входа» | Нормально замкнутый контакт реле |
| 2 | Ф1.общ | Общий контакт реле «Факт прохода со стороны входа» | Общий контакт реле |
| 3 | Ф1.НР | Нормально разомкнутый контакт реле «Факт прохода со стороны входа» | Нормально разомкнутый контакт реле |
| 4 | Ф2.НЗ | Нормально замкнутый контакт реле «Факт прохода со стороны выхода» | Нормально замкнутый контакт реле |
| 5 | Ф2.общ | Общий контакт реле «Факт прохода со стороны выхода» | Общий контакт реле |
| 6 | Ф2.НР | Нормально разомкнутый контакт реле «Факт прохода со стороны выхода» | Нормально разомкнутый контакт реле |
| 7 | СКУД1 | Подключение цепи контроллера СКУД «Открыть вход» | TTL-вход. Логическая 1 – низкий уровень |
| 8 | СКУД2 | Подключение цепи контроллера СКУД «Открыть выход» | TTL-вход. Логическая 1 – низкий уровень |
| 9 | GND | Общий провод электроники (-12В блока питания) | -12В блока питания турникета |

Сигналы, подаваемые на входы «СКУД1» и «СКУД2», должны иметь TTL-уровни. Данные сигналы также могут быть сформированы посредством нормально разомкнутых контактов реле или транзисторами, включенными по схеме открытый коллектор (открытый сток). Длительность подаваемых сигналов для

8

разблокировки турникета на вход и/или выход определяется контроллером СКУД. Направления входа и выхода остаются разблокированными пока цепи «СКУД1» и/или «СКУД2» соответственно замкнуты на общий провод.

7.4 Сигнал «Факт прохода» формируется при повороте проходящим человеком штанг турникета более чем на 60º переключением контактов реле для соответствующего направления прохода. Время, в течение которого контакты реле находятся в переключенном состоянии, составляет 0,6±0,05с.

8 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЖИМЫ РАБОТЫ

8.1 Проверить состояние кабелей и включить блок питания.

8.2 После включения питания начальное состояние турникета – «Закрыто». При этом индикатор направления движения светится красным светом.

- Режимы работы турникетов                   Таблица 4

| Требуемый режим работы турникета | Необходимые действия охранника | Индикация на турникете |
| --- | --- | --- |
| Закрыть для прохода | Кнопки КН.1, КН.ДОП и КН.2 ПДУ в исходном положении | Красным светом горят оба индикатора запрета прохода |
| Открыть для прохода одного человека в одном из направлений | Нажать кнопку КН.1 или КН.2 ПДУ, соответствующую направлению прохода | Зеленым светом горит индикатор, соответствующий направлению прохода. Через 3-4с или после прохода одного человека красным светом загорается соответствующий индикатор |
| Открыть для прохода группы людей в одном из направлений | Для нужного направления нажать кнопку КН.ДОП ПДУ и не отпуская ее, нажать КН.1 или КН.2 в соответствии с направлением прохода | Зеленым светом горит индикатор, соответствующий направлению прохода |
| Открыть для прохода группы людей в оба направленья | Нажать кнопку КН.ДОП и, не отпуская ее, нажать КН.1 и КН.2 | Зеленым светом горят оба индикатора разрешения прохода |
| Закрыть турникет после режима пропускания группы людей | Нажать один раз кнопку КН.1 или КН.2 ПДУ, соответствующую направлению прохода | Красным светом горит индикатор, соответствующий направлению прохода |
| Закрыть для прохода людей в случае отключения питающего напряжения | Повернуть ключ в замке фиксации (заблокировать вращение штанг в требуемую сторону) | Отсутствует |

9

8.3 Не реже одного раза в год смазывать консистентной смазкой верхний и нижний подшипники центральной стойки.

8.4 Не допускается использование абразивных и химически активных веществ (в том числе ацетона, бензина, растворителей, хлорсодержащих и кислотосодержащих моющих веществ) для очистки наружных поверхностей турникета; для ухода за турникетом рекомендуется периодически протирать наружные поверхности деталей из стали с хромовым покрытием и нержавеющей стали чистящим средством для хрома, а окрашенные поверхности – нейтральными или слабощелочными моющими средствами.

Правила эксплуатации в зимнее время см. выше раздел .4.

9 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

9.1 Перечень возможных неисправностей, устранение которых производится Потребителем, приведен в табл. 5.

- Таблица 5

| № | Признаки неисправности | Неисправность | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | При переключении режимов турникета механизм работает, а индикатор горит не полностью | Неисправен индикатор | Отключить питание турникета, заменить индикатор |
| 2 | При подключении к сети блока питания турникет не работает | Перегорел предохранитель блока питания | Отключить блок питания от сети, заменить предохранитель |

9.2 Не описанные в табл. 5 неисправности устраняются силами Изготовителя в период гарантийного обслуживания.

## Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию турникета усовершенствования, не ухудшающие потребительских свойств, без отражения их в паспорте.

10 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Турникет в оригинальной упаковке можно перевозить в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, герметизированных отсеках самолетов, а также автомобильным транспортом с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Хранение турникета допускается в помещениях при температуре окружающего воздуха от -20 до + 50° С и значении относительной влажности воздуха до 98% при 25° С без конденсации влаги.

10

После транспортирования или хранения турникета при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха, турникет перед вводом в эксплуатацию должен быть выдержан в закрытом помещении с нормальными климатическими условиями в течение не менее 12 часов.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Турникет «Ростов-Дон ПР2                   ____________________ »

зав. №_______________________________ соответствует техническим требованиям и требованиям безопасности, предъявляемым к группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69, и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска  «         »                              201___ г.

Подпись____________________

12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1 Изготовитель предоставляет гарантию на турникет в течение 12 месяцев со дня продажи. В течение этого срока Изготовитель бесплатно устраняет дефекты или заменяет неисправные узлы и блоки. В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала для ремонта. Если ремонт изделия невозможно произвести на месте установки и необходим демонтаж блоков (узлов) или замена на временные, то назначается срок ремонта.

12.2 Гарантия Изготовителя не распространяется на светодиоды турникета, а также узлы и блоки, вышедшие из строя по вине Заказчика, вследствие нарушения правил эксплуатации и электробезопасности.

12.3 Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильной установки турникета, и отклоняет любые претензии, если установка выполнена не в соответствии с указаниями настоящей инструкции.

Дата продажи  «         »                              201___ г.

Подпись____________________

11

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.1

17

Габаритные размеры турникетов «Ростов-Дон ПР2М-У»

12

Приложение 1.2

Установочные размеры турникетов «Ростов-Дон ПР2/3М-У»

Стойка прохода

Втулка

Винт

Установочные размеры турникетов «Ростов-Дон ПР2/4М-У»

13

Приложение 1.3

а)

б)

Вид сверху турникетов «Ростов-Дон ПРШ2/3М» (а) и «Ростов-Дон ПРШ2/4М» (б) в режиме шлюза

- 14

Приложение 2.1

HL1

Список элементов схемы подогрева (на один проход):

- Модуль термостабилизации TS v1.0

- HL1 – лампа накаливания R2T13 24 Вольта 50 ватт

Параметры блока питания для подогрева (на один проход): 24В 3,5А

Схема электрическая принципиальная электроподогрева

турникетов ПР2М-У

15

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

| Содержимое | Кол-во |
| --- | --- |
| ## Ограждение турникета: Лицевая рама 1 с внешним индикатором Лицевая рама 2 с внешним индикатором Секция прохода 3 Секция прохода 4 Стойка прохода турникета ПР2/4 Рама 6 Болт М12х30 для крепления рамы к ограждению Заглушки фундаментных отверстий | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 4 шт. 1 шт. 8 шт. 8(12)*шт. |
| ## Крепление центральной стойки: Винт М8х20 Заглушка на нижний фланец | 8 шт. 6 шт. |
| ## Центральная стойка трехлопастная : Декоративные втулки на штанги с винтами Центральная стойка 8 Штанги 9 Штанги 9 Механизм на раме 7 Ключи замка расфиксации механизма Болт М12х55 для крепления рамы механизма 7 к раме 6 | 54 шт.(72шт.)* 2 шт. 27 шт. (36)* 27 шт. (36)* 2 шт. 8 шт. 4 шт. |
| ## Крыша турникета Крыша пластиковая 12 Боковины 13 Перегородка 16 Винт М4х16 Труба водосточная* Желоб водосточный 18* Винты крепления желоба М4х20* Держатели трубы водосточной* | 2 шт. 4 шт. 1 шт. 8шт. 4 шт. 4 шт. 12 шт. 20 шт. |
| Блок питания электроподогрева 24В, 3А | 1 шт. |
| ## Пульт дистанционного управления (ПДУ) | 1 шт. |

* Количество в скобках - для четырехлопастного турникета.

16

17

Сертификат пожарной безопасности см. сайт rostovturniket.ru: №РОСС RU.И703.04ЮААО.П301.90010

18

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1 НАЗНАЧЕНИЕ | 2 |
| 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | 3 |
| 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | 4 |
| 4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ | 4 |
| 5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ | 6 |
| 6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ | 6 |
| 7 СОПРЯЖЕНИЕ И РАБОТА СО СКУД | 8 |
| 8 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ | 9 |
| 9 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ | 10 |
| 10 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ | 10 |
| 11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ | 11 |
| 12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 12 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ: |  |
| Приложение 1.1 - Габаритные размеры турникетов ПР2у | 12 |
| Приложение 1.2 - Установочные размеры турникетов ПР2у | 13 |
| Приложение 1.3 -Вид сверху турникетов «Ростов-Дон ПРШ2/3» (а) и «Ростов-Дон ПРШ2/4» (б) в режиме шлюза Приложение 2.1 - Схема электрическая принципиальная подогрева полноростовых турникетов ПР2у | 14 15 |
| Упаковочный лист | 16 |
| Сертификат соответствия | 17-18 |

- Производитель: ООО ПК «РостЕвроСтрой» - Адрес: 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, д. 306а - Тел.: 8(863) 206-16-86(многоканальный), 269-99-34, 269-99-35, - 269-99-36, 269-99-37, 269-99-38. 269-95-61 Тел. технической поддержки: 8(863)-269-99-39 - E-mail: 2699935@rostovturniket.ru, 2699935@mail.ru - Сайт: www.rostovturniket.ru.