Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с паспортом изделия.

При получении изделия обязательно проверить комплектность, соответствие маркировок и серийного номера на изделии и в прилагаемом паспорте, наличие и сохранность пломб.

Напряжение питания должно соответствовать указанному в настоящем паспорте.

Подключение изделия по цепи видео должно осуществляться только коаксиальным кабелем, изолированным от других кабелей и/или металлических конструкций.

Изделие должно быть правильно заземлено, аналогично всему оборудованию, к которому изделие подключается (регистраторы, трансмиттеры и т. п.), в соответствие со стандартом ГОСТ Р 50571.21, ГОСТ Р 50571.22.

Категорически запрещено подвергать изделие механическим ударам, сильным вибрациям и перегрузкам.

Камера предназначена для организации видеонаблюдения объектов различного масштаба, сложности и отраслевой принадлежности. Она может работать индивидуально или в составе системы видеонаблюдения. Наличие большого выбора объективов, с различным фокусным расстоянием, позволяет использовать данные видеокамеры, как для просмотра общей обстановки, так и для просмотра удаленных объектов.

Видеокамера формирует видеосигнал в стандарте CCIR (черно-белые камеры) или в стандарте PAL (цветные камеры). Сигнал может выводиться непосредственно на бытовой ТВ-приемник, через низкочастотный вход Video-IN, видеомонитор, видеомагнитофон или цифровое устройство видеозаписи.

Видеокамера может быть использована только внутри помещений. Эксплуатация вне помещений категорически запрещена!

| Модель | VC-EG670V2 |  |
| --- | --- | --- |
| Объектив | VF 2.8-12 |  |
| Угол обзора/Дистанция распознавания* | 2.8 мм | 12 мм |
|  | 104⁰/3м | 27⁰/12м |
| Наличие подсветки | Нет |  |
| Тип камеры | Цветная, День/Ночь |  |
| ТВ стандарт | PAL |  |
| Сенсор | 1/3" CCD Sony Super HAD II |  |
| DSP | Enigma III |  |
| Горизонтальное разрешение | 700 ТВЛ |  |
| Разрешение (эффективные пиксели) | 976(H)х494(V) |  |
| Чувствительность, день/ночь | 0.01/0.001 люкс |  |
| Отношение сигнал/шум | более 48 дБ |  |
| Электронный затвор | 1/50 - 1/100000 с |  |
| Регулировка усиления | автоматическая |  |
| Синхронизация | внутренняя |  |
| Видео выход | 1 В, 75 Ом |  |
| Питающее напряжение | 12 В (постоянное) |  |
| Ток потребления | 70 мA (макс.) |  |
| Диапазон рабочих температур | от 0С до +50С |  |
| Степень защиты изделия | IP 50 |  |
| Вес изделия | не более 200 г. |  |
| Дополнительно | AGC, 2DNR |  |

* Данные приведенные здесь являются приблизительными, устанавливались экспериментально и не являются эталонными.

| Видеокамера в сборе | 1 шт. |
| --- | --- |
| Шнур питания и видео | 1 шт. |
| Коннектор питания (папа) | 1 шт. |
| Коннектор видео (BNC) | 1 шт. |
| Гарантийный талон | 1 шт. |
| Паспорт изделия | 1 шт. |
| Коробка упаковочная | 1 шт. |

*Текущий комплект поставки может отличаться от указанного и изменяться без предварительного уведомления.

| 1 | Камера |
| --- | --- |
| 2 | Кронштейн камеры |

*Общий вид камеры может отличаться от приведенного, в зависимости от применяемого объектива и модификации корпуса.

* все размеры в мм

Монтаж изделия должен производиться только специалистами, имеющими соответствующую квалификацию.

Не рекомендуется устанавливать камеру в местах, где возможно попадание на объектив прямых солнечных лучей, повышенного испарения или парообразования, загазованных или сильно запылённых местах, местах с повышенной вибрацией.

Напряжение питания должно соответствовать указанному в настоящем паспорте. При питании

изделия постоянным напряжением, необходимо использовать стабилизированный источник питания и соблюдать полярность подключения выводов.

Защита изделия от повреждения высоким напряжением (грозовых разрядов и высоковольтных импульсных наводок) эффективна только в случае правильного заземления изделия, а также всего оборудования, к которому изделие подключается (регистраторы, трансмиттеры и т. п.), в соответствие со стандартом ГОСТ Р 50571.21, ГОСТ Р 50571.22.

Запрещается использование “нуля” сети вместо заземления.

Корпус видеокамеры не должен иметь электрической связи с общим проводом.

Камера по возможности должна быть максимально близко расположена к трансмиттеру, регистратору или  монитору наблюдения, особенно при наличии источников сильных помех.

При использовании нескольких видеокамер, желательно чтобы между ними не было гальванической связи, т.е. каждый источник сигнала должен иметь свой блок питания, либо применяется гальваническая развязка.

Определить место установки видеокамеры в соответствие с правилами монтажа изделия.

В зависимости от типа поверхности, на которую осуществляется монтаж камеры, подготовить монтажные  отверстия в данной поверхности.

Извлечь из упаковки камеру (1) в сборе с кронштейном (2).

Установить кронштейн (2) на заранее подготовленные отверстия и прикрутить к поверхности через монтажные отверстия в его основании.

Сориентировать камеру (1) в нужном направлении и зафиксировать ее положение, затянув болты фиксации, крепящие камеру (1) к кронштейну (2).

Произвести настройку вариофокального объектива на необходимое фокусное расстояние ручками “зум” и “фокус”.

Вставить шнур питания и видео в разъём, расположенный на задней части камеры (1).

Подключить соответственно разъемы питания и видео, с соблюдением полярности, так как указано на схеме подключения ниже:

схема подключения камеры

Убедиться в том, что в процессе установки объектив камеры сохранил свою целостность и чистоту, в случае загрязнения очистить его с помощью безворсовой салфетки или куска ткани.

Транспортировка изделия в транспортной таре разрешается любым видом крытого транспорта (в железнодорожных вагонах, в закрытых автомашинах, герметизированных отсеках самолетов, трюмах судов и т. п.) на любое расстояние, при условии крепления тары с упакованными изделиями к кузову транспортного средства с целью предохранения ее от смещений, соударений, а также при условии исключения непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Погрузка и выгрузка коробок с изделиями должна проводиться со всеми мерами предосторожности, исключающими удары и повреждения коробок.

Температура окружающей среды при транспортировке может составлять от -60С до +70С.

Хранение видеокамеры допускается в упаковке изготовителя на стеллажах в закрытом неотапливаемом помещении с атмосферой типа II, в соответствии с ГОСТ 15150-69 не более 1 года, при температуре -50С до +40С и относительной влажности воздуха до 50%.

Изделие признано годным к эксплуатации и полностью соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ Р 51558-2000 «Системы охранные телевизионные», ГОСТ Р 50009-2000,ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008 «Совместимость технических средств электромагнитная», ТУ4372-002-4899870-2005 «Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств».

Отметки отдела технического контроля качества (ОТК) SpezVision:

02.07.2014

______________________________

дата

______________________________

проверил

______________________________

дополнительные отметки

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Паспорт

Видеокамера миниатюрная

VC-EG670V2

www.spezvision.ru

Произведено: ООО «Инновация»

394062, Россия, г. Воронеж,

ул. Смирнова, д.8а

тел. +7 (473) 270-65-08

Сертификат соответствия

РОСС RU.АГ37.В20722

АГ 37