Модуль сопряжения компьютера

с линией расширения "Астра-982"

Руководство по эксплуатации НГКБ.434449.001 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания модуля сопряжения компьютера с линией расширения

"Астра-982" (в дальнейшем модуль сопряжения).

### 1 Основные сведения

  - Модуль сопряжения предназначен для подключения приборов "Астра - 831",      "Астра-832", "Астра-812", "РПУ Астра-РИ" исполнение 02, "РПУ Астра-РИ-М",        "Астра-822", "Астра-821" и т.п. к персональному компьютеру (ПК), и обеспечивает обмен между программами конфигурирования, смены прошивки (Signal, Pconf812, Flasher) на ПК и приборами.

  - Подключение к ПК осуществляется через последовательный интерфейс типа RS-232.

  - “Модуль сопряжения” обеспечивает гальваническую изоляцию между линиями интерфейса RS-232 и линией расширения.

  - Питание со стороны интерфейса RS-232 осуществляется от линий порта, со стороны линии расширения требуется источник питания 10-15 В постоянного тока.

2  Технические характеристики

Изоляция выдерживает напряжение, В, не менее……....…..….....................................500

Рабочая скорость передачи, Бод …………………………............................…......…..1200

Ток потребления, мА, не более……………………………...................................……....10

Габаритные размеры (без кабеля), мм, не более……..…....................................44×31×15

Масса, кг, не более...…..………...…………………................................................……0,05

Условия эксплуатации:

Диапазон температур, оС………..………............................…...…от минус 30 до плюс 50

Относительная влажность воздуха,…...........…до 95 при 25C без конденсации влаги

- 3 Комплектность

3.1 Комплект поставки указан в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| НГКБ.434449.001 | Модуль сопряжения компьютера с линией расширения "Астра-982" | 1 шт. |
| НГКБ.434449.001 РЭ | Модуль сопряжения компьютера с линией расширения "Астра-982" Руководство по эксплуатации | 1 экз. |

Модуль сопряжения компьютера

с линией расширения "Астра-982"

Руководство по эксплуатации НГКБ.434449.001 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания модуля сопряжения компьютера с линией расширения

"Астра-982" (в дальнейшем модуль сопряжения).

### 1  Основные сведения

1.1 Модуль сопряжения предназначен для подключения приборов "Астра - 831",     "Астра-832", "Астра-812", "РПУ Астра-РИ" исполнение 02, "РПУ Астра-РИ-М",       "Астра-822", "Астра-821" и т.п. к персональному компьютеру (ПК), и обеспечивает обмен между программами конфигурирования, смены прошивки (Signal, Pconf812, Flasher) на ПК и приборами.

  - Подключение к ПК осуществляется через последовательный интерфейс типа RS-232.

  - “Модуль сопряжения” обеспечивает гальваническую изоляцию между линиями интерфейса RS-232 и линией расширения.

  - Питание со стороны интерфейса RS-232 осуществляется от линий порта, со стороны линии расширения требуется источник питания 10-15 В постоянного тока.

2  Технические характеристики

Изоляция выдерживает напряжение, В, не менее……....…..….....................................500

Рабочая скорость передачи, Бод …………………………............................................1200

Ток потребления, мА, не более……………………………............................……...…....10

Габаритные размеры (без кабеля), мм, не более……..…....................................44×31×15

Масса, кг, не более...…..………...………………..….…......................................…...…0,05

Условия эксплуатации:

Диапазон температур, оС………..………............................……...от минус 30 до плюс 50

Относительная влажность воздуха,………...…до 95 при 25C без конденсации влаги

- 3  Комплектность

3.1 Комплект поставки указан в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| НГКБ.434449.001 | Модуль сопряжения компьютера с линией расширения "Астра-982" | 1 шт. |
| НГКБ.434449.001 РЭ | Модуль сопряжения компьютера линией расширения "Астра-982" Руководство по эксплуатации | 1 экз. |

- 4  Конструкция

4.1 Внешний вид показан на рисунке 1.

Рисунок 1

5. Порядок работы

| 5.1 Модуль сопряжения подключить к линии расширения в соответствии с таблицей 5.1. 5.2 Подключить к ПК в свободный разъем интерфейса RS-232. Таблица 5.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Провод | Цепь |  |
| белый | +12 В | Питание |
| коричневый (красный) | -12 В |  |
| желтый (синий) | + Л | Линия расширения |
| зеленый | - Л |  |

5.3 Перевести прибор в режим программирования согласно руководству по эксплуатации расширителя.

5.4 Включить питание ПК и модуля сопряжения.

5.5 Запустить программу конфигурирования или смены прошивки на ПК.

5.6 Конфигурирование или смена прошивки прибора осуществляется в соответствии с описанием программы.

6 Гарантии изготовителя

6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Модуля сопряжения требованиям настоящего руководства по эксплуатации при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок хранения – 2 года 6 месяцев со дня изготовления.

6.3 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи, но не более 2 лет            6 месяцев со дня изготовления.

#### 6.4 Модули сопряжения, у которых в течение гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа будут выявлены неисправности или отказы в работе, безвозмездно заменяются  или ремонтируются предприятием – изготовителем.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108, г. Казань, а/я 87

Т.: (8432) 78–95–78

Ф.: (8432) 78–95–58

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz

- 4  Конструкция

4.1 Внешний вид показан на рисунке 1.

Рисунок 1

5. Порядок работы

| 5.1 Модуль сопряжения подключить к линии расширения в соответствии с таблицей 5.1. 5.2 Подключить к ПК в свободный разъем интерфейса RS-232. Таблица 5.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Провод | Цепь |  |
| белый | +12 В | Питание |
| коричневый (красный) | -12 В |  |
| желтый (синий) | + Л | Линия расширения |
| зеленый | - Л |  |

5.3 Перевести прибор в режим программирования согласно руководству по эксплуатации расширителя.

5.4 Включить питание ПК и модуля сопряжения.

5.5 Запустить программу конфигурирования или смены прошивки на ПК.

5.6 Конфигурирование или смена прошивки прибора осуществляется в соответствии с описанием программы.

6 Гарантии изготовителя

6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Модуля сопряжения требованиям настоящего руководства по эксплуатации при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок хранения – 2 года 6 месяцев со дня изготовления.

6.3 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи, но не более 2 лет            6 месяцев со дня изготовления.

#### 6.4 Модули сопряжения, у которых в течение гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа будут выявлены неисправности или отказы в работе, безвозмездно заменяются  или ремонтируются предприятием – изготовителем.

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108, г. Казань, а/я 87

Т.: (8432) 78–95–78

Ф.: (8432) 78–95–58

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz